Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на уреди за поддръжка на комуникационната инфраструктура“

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.	  Въведение: Доставка на уреди за поддръжката на комуникационната инфраструктура.

Във връзка с необходимостта от модернизиране и гарантиране на надеждната и непрекъсната работа на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение на ДАЕУ е необходимо структурните звена, отговарящи за поддръжката, експлоатацията и ползването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение, да разполагат с оборудване за извършване на ремонти по експлоатация и отстраняване на аварии от бедствия и своевременна ефективна поддръжка на мрежата на ЕЕСМ по кабелната мрежа на ДАЕУ

2.Съществуващо положение

Използваните сплайсери за работа от групите за поддръжка на кабелните линии на ЕЕСМ, са морално остарели и подлежат на реновиране. Част от тях не се произвеждат и поддържат от производителите.

Моралното и физическо основание на сплайсерите, консумативите към тях и инструментите за рязане и зачистване на влакната водят до рязко снижаване надеждността и показателите на оптичните кабелни магистрали,  а  от там и на услугите предоставени от ЕЕСМ.

Наличните сплайсери не отговарят на съвременните изисквания за работа и имат следните недостатъци:

- Не се произвеждат, няма налични консумативи за тях - софтуер, електроди, захранващи батерии и т.н;

- Не се поддържат от производителя;

- Не са надеждни при по-висока влажност и запрашеност на околната среда.

3.Цели

- Модернизацията на екипите по поддръжка кабелната мрежа при експлоатация и бедствия и аварии на ЕЕСМ;

- Модернизация чрез замяна на остарелите сплайсери с нови, работещи при по-висока влажност и запрашеност на околната среда и в закрити помещения;

- Модернизация, на основата на съвременната база и стандарти;

- Повишаване сигурността и безопасността на работата при експлоатация и отстраняване на аварии от бедствия и своевременна и ефективна поддръжка на мрежата на ЕЕСМ.

4.Очаквани резултати

Намаляване времето за реакция при експлоатация и отстраняване на аварии от бедствия и своевременна и ефективна поддръжка на мрежата на ЕЕСМ

II. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Подробно описание на предмета:

Доставка на уреди за поддръжка на комуникационната инфраструктура – 6 (шест)    комплекта сплайсери, съгласно техническата спецификация

- Обхват

Включва доставка на 6 (шест) комплекта сплайсери, съгласно настоящата техническа спецификация.

- Място на изпълнение:

Гр. София,  кв. Младост 1, бул. “Андрей Сахаров“ № 1

- Срок на изпълнение

до 60 (шестдесет) дни от сключване на договора.

- Гаранционен срок

Минимум 36 (тридесет и шест) месеца от приемане на доставката.

III. ИЗИСКВАНИЯ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

1.Технически изисквания

Комплект оборудване на заваряване на оптични влакна.

  - Възможност за разпознаване и заваряване на следните типове влакна

а) SMFF (G.652)

б) MMF (G.651)

в) DSF  (G.653)

г) NZDSF (G.655)

д) BIF (G.657)

e) CSF (G.654)

ж) EDF

1.2 Параметри на заваряваните влакна:

а) Диаметър на обвивката: от 80 до 150 um.

б) Диаметър на покритието: от 100 до 1,000 um.

1.3 Заваряване влакно:

a) Единично

1.4 Зачистване в зависимост от диаметъра на защитното покритие

а) За покритие до 250um (от 8 до 16мм)

б) За покритие над 250um ( 16мм)

1.5 Загуби от обратно отражение на заварка>> 60dB

1.6 Време за една заварка

а) 5сек.бърз режим SM G652 Quick Mode

б) 7 сек. стандартен режим SM G652 std.Mode

с) 7 сек. В автоматичен режим на AUTO Mode

1.7 Да извършва измерване на затихването на заварката

1.8 Пещ за нагряване на термофитите / време за свиване на термофита

а) Време за свиване на термофита – 9s;

б) високоскоростни двойни независими фурни за свиване на термофита    вградени в сплайсера

1.9 Да използва термосвиваеми защитни тръбички – 40 мм и 60 мм

1.10 Изпитване на опън на влакното – 1,96 до 2,25N

1.11 Външни условия на работа на сплайсера

а) От-20 С и до + 40 С градуса целзий

1.12 Работа на влажност от 0 до 95% RH

1.13 Работа при висока запрашеност

1.14 Визуализация на дисплей

а) Две CMOS камери

б) минимум 5-инчов цветен монитор, въртящ се

с) Тъч скрийн LCD монитор

д) висока разделителна способност на екрана

1.15 Изглед на влакната и увеличение

а) X / Y (300X увеличение),и /или X и Y едновременно (187X)

1.16 Захранване

а) AC -100/240V 50/60Hz

b)DC-10/15V

c) Батерия Li-ion 10,8V/6400mAh

1.17 Брой заварки с батерия

a) Минимум 250 цикъла (Заварка /изпичане на термофит)

1.18 Годност на електродите

a) 600 заварки

1.19 Интерфейси

a) USB (Mini-B тип) конектор за връзка на компютър

b) SD карта min 8GB, за съхранение на резултатите от заваряване

c) Съвместим с приложение за смартфон Sumi Cloud

d) Възможност за свързване чрез “Wi-Fi” и дистанционно наблюдение

2.Функционални изисквания

Уредът да е окомплектован с:

2.1 Куфар за транспорт и съхранение

2.2 Батерия

2.3 Резачка на влакна и резервен нож

2.4 Електроди – 4 броя

2.5 Инструкция за употреба

2.6 Кабели ( за зареждане на батерията, захранващ кабел,USB кабел)

IV. ИЗИСКВАНИЯ СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1.Организация на работата

Изпълнителят да предостави към оборудването пълна документация на български    и английски език, на хартиен и електронен носител.

Документацията да включва основни системи и ръководства на хардуера и софтуера, ръководства за инсталиране и поддръжка.

Изпълнителят да разполага с оторизиран сервиз от производителя или да е официален представител на България, за следгаранционна поддръжка.

Оборудването да е сертифицирано от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти.

2.Предаване и приемане на изпълнението

Представители на Изпълнителя и ДАЕУ подписват приемателните протоколи за  доставеното оборудване.

V. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционната поддръжка на доставените Сплайсери в рамките на предложения гаранционен срок (не по-малък от 36 месеца), считано от датата на доставка и подписване на приемо-предавателен протокол.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

1.Количество и некомплектност на оборудването (явни недостатъци);

2.Качество (скрити недостатъци)

- при доставяне на оборудване не от договорения вид, посочен в техническата спецификация;

- при констатиране на дефекти при употреба на оборудване;

-при констатиране невъзможност за изпълнение на техническите и функционални изисквания.

3. Рекламации за явни недостатъци на оборудване се правят от Възложителя в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.

4. Рекламации за скрити недостатъци на оборудване се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през целия гаранционен срок на доставеното оборудване.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено или чрез електронната поща ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

6. В рекламации се посочва номерът на договора, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. При рекламации за явни дефекти ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в десет дневен срок от получаването на рекламацията за своя сметка и риск, да достави на мястото на доставяне количество от липсващото в доставката /некомплектни договорени стоки/.

8. При рекламации за скрити дефекти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок от получаването на рекламацията за своя сметка и риск да замени доставените недоговорени по вид / дефектни артикули /

9. Рекламираните артикули се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.