Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на материали за  поддръжка на оптични кабелни линии.“

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- Въведение

Във връзка с гарантиране на надеждната и непрекъсната работа на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение на ДА ЕУ е необходимо структурните звена, отговарящи за поддръжката, експлоатацията и ползването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение, да разполагат с материали за извършване на ремонти по надграждане експлоатация и отстраняване на аварии от бедствия и своевременна и ефективна поддръжка на мрежата на ЕЕСМ по оптичната кабелната инфраструктура  на ДА ЕУ .

- Съществуващо положение

За гарантиране на надеждната и непрекъсната работа на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение на ДА ЕУ има структурни звена, отговарящи за поддръжката, експлоатацията и ползването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение.

Тези звена поддържат както магистралните оптични кабелни линии между областните центрове ( опорни възли) и специалните обекти, така и връзките между ОВ и всички административни единици  (възли за достъп ) на Държавната администрация, в рамките на 8000 км. оптични кабелни линии. Поради което,  е необходимо да  разполагат с материали  за извършване на ремонти по надграждане експлоатация и отстраняване на аварии от бедствия и своевременна и ефективна поддръжка на мрежата на ЕЕСМ

- Цели

•  Придобиване на необходимите материали  за по ефективна работа на основата на съвременна  база и стандарти;

• Намаляване на времето за реакция и отстраняване на авариите при налични материални средства на базата на съществуващите изградени оптични кабелни линии.

- Очаквани резултати

Намаляване времето за реакция при експлоатация и отстраняване на аварии от бедствия и своевременна ефективна поддръжка на мрежата на ЕЕСМ

II.ОПИСАНИЕ НА   ПОРЪЧКАТА

1.Подробно описание на предмета :

ДА ЕУ изгражда, поддържа, развива експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ), чрез която осигурява електронни съобщения за нуждите на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и юридическите лица – разпоредители с бюджетни средства, създадени със специален закон.

Във всички областни градове са изградени опорни възли, към които чрез Оптични кабелни линии (ОКЛ) и изградени възли за достъп се осигурява свързаност на структурите на министерства, ведомства и местна администрация.

За дейностите на структурните звена в ДА ЕУ по:

- прекъсване на комуникациите на ЕЕСМ за държавните административни структури на територията на една или няколко области;

- прекъсване на връзки за „Национална система 112”, Агенция митници, Национална агенция по приходите, ДАБ и т.н. ;

- Авария / повреда / неработоспособност на комуникационно оборудване във възел от опорната мрежа на ЕСМ;

- Прекъсване на комуникациите между териториалните структури на едно или няколко министерства/ведомства;

- Кабелна повреда, прекъсваща комуникациите на ЕЕСМ или към друг телекомуникационен оператор.

са необходими материали, както следва:

| № | Наименование | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Съобщителни кабели, шнурове и затихватели |  |  |
| 1 | Оптичен кабел 6 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.652, с неметален централен носещ елемент за полагане в тръби | м | 6000,00 |
| 2 | Оптичен кабел 12 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.652, с неметален централен носещ елемент за полагане в тръби | м | 6000,00 |
| 3 | Оптичен кабел 48 (4x12)SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.652, с неметален централен носещ елемент за полагане в тръби | м | 4000,00 |
| 4 | Оптичен кабел 24 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.655 с неметален централен носещ елемент за полагане в тръби | м | 2000,00 |
| 5 | Оптичен кабел SM 9/125 µm indoor/outdoor, | м | 1000,00 |
|  | 12G.655+36G.652D, с неметален централен носещ елемент за полагане в тръби |  |  |
| 6 | Кабел ТПП 50х2х0,5, желиран | м | 200,00 |
| 7 | SFTP cat. 5 кабел 500 m | макара | 10,00 |
| 8 | Patch cord Simplex SC/SC UPC,1m SM | бр. | 20,00 |
| 9 | Patch cord Simplex SC/SC UPC,2m SM | бр. | 20,00 |
| 10 | Patch cord Simplex SC/SC UPC,3m SM | бр. | 20,00 |
| 11 | Patch cord Simplex SC/SC UPC,5m SM | бр. | 12,00 |
| 12 | Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,2m SM | бр. | 10,00 |
| 13 | Patch cord Simplex SC/APC- SC/APC,2m SM | бр. | 40,00 |
| 14 | Patch cord Simplex SC/APC- SC/APC,5m SM | бр. | 40,00 |
| 15 | Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,10m SM | бр. | 40,00 |
| 16 | Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,15m SM | бр. | 40,00 |
| 17 | Patch cord Simplex LC/LC,5m MM 62,5/125 | бр. | 30,00 |
| 18 | Patch cord Simplex LC/LC, 10m MM 62,5/126 | бр. | 30,00 |
| 19 | Patch cord Simplex LC/LC,15m MM 62,5/127 | бр. | 30,00 |
| 20 | Затихвател SC/SC 5dB SM male/female | бр. | 5,00 |
| 21 | Затихвател SC/SC 10 dB SM male/female | бр. | 5,00 |
| 22 | Затихвател SC/SC 15 dB SM male/female | бр. | 5,00 |
| 23 | Затихвател LC/LC 5dB SM male/female | бр. | 50,00 |
| 24 | Затихвател LC/LC 10dB SM male/female | бр. | 50,00 |
| 25 | Затихвател LC/LC 15dB SM male/female | бр. | 50,00 |
| 26 | Patch cord Duplex SC/UPC –SC/APC, 2m SM | бр. | 70,00 |
| 27 | Patch cord Duplex SC/UPC –SC/APC, 5m SM | бр. | 70,00 |
| 28 | Patch cord Duplex SC/UPC –SC/APC, 15m SM | бр. | 60,00 |
| II. | Оптични кабелни разпределители, пигтейли и адаптери |  |  |
| 1 | ODF за 19"- 1 U, 48 порта SC duplex SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи | к-т | 4,00 |
| 2 | ODF за 19"-1U, 24 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи | к-т | 40,00 |
| 3 | ODF за 19"-1U, 12 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи | к-т | 40,00 |
| 4 | ODF / кутия за 6 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи | к-т | 40,00 |
| 5 | Pigtail SC/UPC SM, 1m | бр. | 303,00 |
| 6 | Pigtail SC/UPC MM 62,5/125, 1m | бр. | 300,00 |
| 7 | Pigtail SC/APC SM, 1m | бр. | 300,00 |
| 8 | Адаптер Simplex SC/APC SM | бр. | 50,00 |
| 9 | Адаптер Duplex SC/UPC MM 62,5/125 | бр. | 50,00 |
| 10 | Адаптер Simplex SC/UPC SM | бр. | 50,00 |
| 11 | Адаптер Simplex LC/LC SM | бр. | 50,00 |
| 12 | Адаптер Simplex SC/UPC MM 62,5/125 | бр. | 50,00 |
| 13 | Адаптер Duplex SC/UPC SM | бр. | 50,00 |
| 14 | Адаптер Duplex SC/APC SM | бр. | 50,00 |
| III. | Муфи, шахти и кабелни принадлежности |  |  |
| 1 | FOSC 400 B4 - Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 4х24 сплайса /размери L-540; D-152/ | к-т | 60,00 |
| 2 | FOSC 400 A4 Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 2х24 сплайса /размери L-540; D-152/ | к-т | 91,00 |
| 3 | Муфа с 3+1 порта за оптичен кабел и за 2х12 сплайса | к-т | 70,00 |
| 5 | HDPE тръба ф 32 | м. | 10000,00 |
| 6 | тапа тръба кабел ф 32 | бр. | 60,00 |
| 7 | тапа тръба кабел ф 40 | бр. | 60,00 |
| 8 | Муфа за HDPE тръба ф 32 | бр. | 200,00 |
| 9 | Муфа за HDPE тръба ф 40 | бр. | 100,00 |
| 10 | Разделителен клипс за овален порт/малък/ | бр. | 100,00 |
| 12 | Муфа термосвиваема XAGA 550 75/15-400 | бр. | 10,00 |
| 18 | Пасивен маркер; | бр. | 120,00 |
|  | - за дълбочина 1,5m; |  |  |
|  | - цвят оранжев; - с течност. |  |  |
| 20 | Пластмасова кабелна шахта | бр. | 50,00 |
| IV. | Комуникационни шкафове и принадлежности |  |  |
| 1 | Комуникационен стенен шкаф 12U 600x600 със в комплект с: стъклена врата със секретен ключ | к-т | 20,00 |
|  | вентилаторен блок с 2 бр. вентилатори; |  |  |
|  | термо-реле; |  |  |
|  | ел. разклонител с 8 гнезда; |  |  |
|  | заземителен кит |  |  |
| 2 | Комуникационен шкаф 19U600x600 със стъклена врата в комплект с : | к-т | 3,00 |
|  | вентилаторен блок с 2 бр. вентилатори; |  |  |
|  | термо-реле; |  |  |
|  | ел. разклонител с 8 гнезда; |  |  |
|  | заземителен кит |  |  |
| 3 | Комуникационен стенен шкаф 6 U със стъклена врата | к-т | 1,00 |
| 4 | Хоризонтален аранжиращ панел 19" 1U | к-т | 30,00 |
| 5 | Лавица /тава/ 1U за разпределителен шкаф 19 " - 400 mm | к-т | 30,00 |
| V. | Други материали и принадлежности |  |  |
| 1 | Изопропилов алкохол | л. | 12,00 |
| 2 | В-55 Компресиран газ | бр. | 20,00 |
| 3 | Почистваща течност за кабели | л. | 15,00 |
| 4 | Хидравличен крик количка за отваряне на капаци за достъп | К-т. | 3,00 |
| 5 | Буферно влакно 150 м, ММ-62,5/125 , FC/PC-SC/ PC | бр. | 3,00 |
| 6 | Буферно влакно 1000 м, FC/PC-SC/ APC, G652D | бр. | 4,00 |
| 7 | Буферно влакно 1000 м, FC/PC-SC/ APC, G655 | бр. | 4,00 |
| 8 | Комплекти електроди за Фуджикура 50S | бр. | 4,00 |
| 9 | Комплекти електроди за Фуджикура 60S | бр. | 8,00 |

2.Обхват

Включва  доставка на материали  по поддръжка на оптични кабелни линии, съгласно настоящата техническата спецификация , като изделията са съпроводени със следните документи:

-  документи удостоверяващи качеството, издаден от производителя;

- декларация за съответствие, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17050-1:2010 и /или еквивалентно/ и издадена от доставчика;

-  гаранционна карта издадена от доставчика;

-  техническо описание.

- сертификат за произход от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти (посочват се конкретно спецификациите или стандартите).

III.ИЗИСКВАНИЯ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА   ПОРЪЧКАТА

- Технически изисквания

  - Съобщителни  кабели, шнурове  и затихватели.

| № | Технически изисквания за оптичните кабели 12G.655+36G.652 |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осигурителен минимален период на експлоатация на оптичният кабел | 25 години |
| 2. | Оптични влакна | Влакната трябва да съответстват на 12G.655+36G.652 |
| 3. | Материали използвани при производство на оптичният кабел | Кабела не трябва да съдържа метални елементи. Всички елементи трябва да са диелектрични. |
| 4. | Външна обвивка на оптичния кабел | Външната обвивка трябва да се състои от устойчив на въздействие на околната среда политиен |
| 5. | Изисквания за централния укрепващ елемент | Централния укрепващ елемент трябва да е FRP |
| 6. | Конструкция на оптичния кабел | Оптичните кабели трябва да съдържат 48 оптични влакна (12 G.655+36 G.652) |
| 7. | Цветови код на оптичните влакна в туба | Спрямо производителя |
| 8. | Цветови код на буферни туби | Спрямо производителя |
| 9. | Маркировка и обозначение | Тип на оптичния кабел, капацитет и броя на тубите, тип на влакна Метър маркер |
| № | Технически изисквания за оптичните кабели 12G.652 |  |
| 1. | Осигурителен минимален период на експлоатация на оптичният кабел | 25 години |
| 2. | Оптични влакна | Влакната трябва да съответстват на 12 G.652 |
| 3. | Материали използвани при производство на оптичният кабел | Кабела не трябва да съдържа метални елементи. Всички елементи трябва да са диелектрични. |
| 4. | Външна обвивка на оптичния кабел | Външната обвивка трябва да се състои от устойчив на въздействие на околната среда политиен |
| 5. | Изисквания за централния укрепващ елемент | Централния укрепващ елемент трябва да е FRP |
| 6. | Конструкция на оптичния кабел | Оптичните кабели трябва да съдържат 12 оптични влакна G.652- 6 туби по 2бр. влакна |
| 7. | Цветови код на оптичните влакна | Спрямо производителя |
| 8. | Цветови код на буферни туби | Спрямо производителя |
| 9. | Маркировка и обозначение | Тип на оптичния кабел, капацитет и броя на тубите, тип на влакна Метър маркер |
| № | Технически изисквания за оптичните кабели 6 G.652 |  |
| 1. | Осигурителен минимален период на експлоатация на оптичният кабел | 25 години |
| 2. | Оптични влакна | Влакната трябва да съответстват на 6 G.652 |
| 3. | Материали използвани при производство на оптичният кабел | Кабела не трябва да съдържа метални елементи. Всички елементи трябва да са диелектрични. |
| 4. | Външна обвивка на оптичния кабел | Външната обвивка трябва да се състои от устойчив на въздействие на околната среда политиен |
| 5. | Изисквания за централния укрепващ елемент | Централния укрепващ елемент трябва да е FRP |
| 6. | Конструкция на оптичния кабел | Оптичните кабели трябва да съдържат6 оптични влакна G.652 -3 туби по 2 бр. влакна |
| 7. | Цветови код на оптичните влакна | Спрямо производителя |
| 8. | Цветови код на буферни туби | Спрямо производителя |
| 9. | Маркировка и обозначение | Тип на оптичния кабел, капацитет и броя на тубите, тип на влакна Метър маркер |
| № | Технически изисквания за оптичните кабели 24G.655 |  |
| 1. | Осигурителен минимален период на експлоатация на оптичният кабел | 25 години |
| 2. | Оптични влакна | Влакната трябва да съответстват на 24 G.655 |
| 3. | Материали използвани при производство на оптичният кабел | Кабела не трябва да съдържа метални елементи. Всички елементи трябва да са диелектрични. |
| 4. | Външна обвивка на оптичния кабел | Външната обвивка трябва да се състои от устойчив на въздействие на околната среда политиен |
| 5. | Изисквания за централния укрепващ елемент | Централния укрепващ елемент трябва да е FRP |
| 6. | Конструкция на оптичния кабел | Оптичните кабели трябва да съдържат 24 оптични влакна G.655 |
| 7. | Цветови код на оптичните влакна | Спрямо производителя |
| 8. | Цветови код на буферни туби | Спрямо производителя |
| 9. | Маркировка и обозначение | Тип на оптичния кабел, капацитет и броя на тубите, тип на влакна Метър маркер |

  - Оптични кабелни разпределители, пигтейли и адаптери.

|  | Техническа спецификация на ODF за 19"- 1U,48 порта SC duplex SM |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общи изисквания | Безопастно развиване на оптичния кабел. Лесен достъп. Да съдържа 1 или 2 оптични сплайс касети. Да е предвиден за употреба в сгради и монтаж в разпределителен 19” U шкаф. Сплайс касетите да са предвидени за 12 сплайса. Да е от метал и устойчив на корозия |
| 2. | Размери | 1U за монтаж в 19” U разпределителен шкаф. |
| 3. | Адаптери | SC/APC duplex -6 броя SC/UPC duplex - 18 броя - в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF |
| 4. | Пиктейли | За конектор SC/APC -12 броя и SC/UPC - 36 броя -1 м влакно |
| 5. | Протектори / термосвиваеми маншони | 40 мм |
| 6. | Безопастност | Оптичните разпределители да разполагат с етикети и знаци за опастност от директно лазерно лъчение |
| 7. | Окомплектовка | Окомплектовани в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF, както следва: - Сплайс касети с холдери; - Протектори 40 мм; - Адаптери; - Пик тейли; - Крепежи; - Щуцери. |
|  | Техническа спецификация на ODF за 19"-1U,24 порта SC simplex SM |  |
| 1. | Общи изисквания | Безопастно развиване на оптичния кабел. Лесен достъп. Да съдържа 1 или 2 оптични сплайс касети. Да е предвиден за употреба в сгради и монтаж в разпределителен 19” U шкаф. Сплайс касетите да са предвидени за 12 сплайса. Да е от метал и устойчив на корозия |
| 2. | Размери | 1U и предвиден за монтаж в 19” U разпределителен шкаф. |
| 3. | Адаптери | - 12 броя SC/APC simplex - 12 броя SC/UPC simplex |
| 4. | Пиктейли | - 12 броя SC/APC - с 1 м влакно - 12 броя SC/UPC - с 1 м влакно |
| 5. | Протектори / термосвиваеми маншони | 40 мм |
| 6. | Безопастност | Оптичните разпределители да разполагат с етикети и знаци за опастност от директно лазерно лъчение |
| 7. | Окомплектовка | Окомплектовани в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF, както следва: - Сплайс касети с холдери; - Протектори 40 мм; - Адаптери; - Пик тейли; - Крепежи; - Щуцери. |
|  | Техническа спецификация на ODF за 19"-1U,12 порта SC simplex SM |  |
| 1. | Общи изисквания | Безопастно развиване на оптичния кабел. Лесен достъп. Да съдържа 1 или 2 оптични сплайс касети. Да е предвиден за употреба в сгради и монтаж в разпределителен 19” U шкаф. Сплайс касетите да са предвидени за 12 сплайса. Да е от метал и устойчив на корозия |
| 2. | Размери | 1U и предвиден за монтаж в 19” U разпределителен шкаф. |
| 3. | Адаптери | SC/UPC- в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF |
| 4. | Пиктейли | За конектор SC/UPC -1 м влакно |
| 5. | Протектори / термосвиваеми маншони | 40 мм |
| 6. | Безопастност | Оптичните разпределители да разполагат с етикети и знаци за опастност от директно лазерно лъчение |
| 7. | Окомплектовка | Окомплектовани в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF, както следва: - Сплайс касети с холдери; - Протектори 40 мм; - Адаптери; - Пик тейли; - Крепежи; - Щуцери. |
|  | Техническа спецификация на ODF за 19"-1U,6 порта SC simplex SM |  |
| 1. | Общи изисквания | Безопастно развиване на оптичния кабел. Лесен достъп. Да съдържа 1 или 2 оптични сплайс касети. Да е предвиден за употреба в сгради и монтаж в разпределителен 19” U шкаф. Сплайс касетите да са предвидени за 12 сплайса. Да е от метал и устойчив на корозия |
| 2. | Размери | 1U и предвиден за монтаж в 19” U разпределителен шкаф. |
| 3. | Адаптери | SC/UPC- в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF |
| 4. | Пиктейли | SC/UPC -1 м влакно |
| 5. | Протектори / термосвиваеми маншони | 40 мм |
| 6. | Безопастност | Оптичните разпределители да разполагат с етикети и знаци за опастност от директно лазерно лъчение |
| 7. | Окомплектовка | Окомплектовани в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF, както следва: - Сплайс касети с холдери; - Протектори 40 мм; - Адаптери; - Пик тейли; - Крепежи; - Щуцери. |

  - Муфи, шахти и кабелни принадлежности.

| Техническа спецификация на кабелна шахта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Горна и долна черупка |  | изработени от полипропилен с 30% стъкло. Цвят- жълт, по RAL 1018 |
| Универсални накрайници |  | полипропилен |
| Болтови съединения |  | неръждаема стомана |
| Поддържаща рамка |  | стомана, с прахово покритие |
| натоварване (5 min) |  | 16 kN по цялата повърхност на шахтата |
| удар (10 пъти) |  | 6 kg гилотина, падаща от височина 90 sm към центъра на шахтата |
| Механична якост |  | 7 kg уред с точков удар, падащ от височина 80 cm, навлизаща дълбочина < 20 mm към центъра на шахтата |
| Стегнатост с универсални накрайници |  | средна стегнатост |
| Тегло |  | около 27 kg |
| Техническа спецификация на кабелна муфа XAGA 550 75/15-400 |  |  |
| Комплектация |  | - Tермосвиваем маншет - Mетален канистър; - Гъвкави релси и фиксираща скоба (ЗИП); - Самозалепващо се алуминиево фолио; - Шкуркова лента; - Почистваща кърпичка; - Силикагел; - Алуминиево кабелно фолио; - Инструкция за монтаж; - Заземителен мост за възстановяване на екранировката |
| Размери |  | - Max.диаметър на муфа 75 - Max.диаметър на кабел - 15 - Използваема вътрешна дължина на отвора - 400 - Max.използваема дължина на обема-550 |
| Техническа спецификация на пасивен маркер |  |  |
| Област на приложение |  | телекомуникационен |
| Цвят |  | оранжев |
| Максимална дълбочина на закопаване |  | 1,5 м. |
| Вид |  | Пасивен |
| Техническа спецификация на оптична муфа 4+1 |  |  |
| Диаметър на кабела (mm) |  | Мин: 8, Макс: 21 |
| Материал |  | леката пластмаса, полиамид |
| Устойчивост |  | на химични и U.V атаки |
| Минимални размери (mm) |  | L-540;D-152 |
| Отвори за оптични кабели |  | 1 овален порт 40х60мм 4 кръгли отвора-20мм |
| Механизъм за укрепващ елемент |  | Да |
| Укрепващ елемент |  | Поцинкована стоманена |
| Капацитет на касети за 24 сплайса |  | Min. 4 броя |
| Работна температура |  | - 40 ° C ~ + 70 ° C |
| Атмосферно налягане |  | 70 ~ 150Kpa |
| Аксиално напрежение |  | > 2000N / 1min |
| Устойчивост на протягане квадратни сантиметра (1min) |  | 2500N / 10 |
| Съпротивление на изолация |  | > 2 x 104MΩ |
| Налягане във вода |  | 50m / 72hours |
| Сила на напрежение |  | 15KV / 1мин, без захващане или разбивка |
| Окомплектована |  | 1.Сплайс касети 2. Протектори 3.Монтажен кит 4.Термосвиваеми маншони 5.Термосвиваем Разделителен клипс за овален порт/малък/ 6.Гумен уплътнителен пръстен между тяло и основа |
| Техническа спецификация на оптична муфа 4+1 |  |  |
| Диаметър на кабела (mm) |  | Мин: 8, Макс: 21 |
| Материал |  | леката пластмаса, полиамид |
| Устойчивост |  | на химични и U.V атаки |
| Минимални размер (mm) |  | 420 x 150 x 180 |
| Отвори за оптични кабели |  | 1 овален порт 40х60мм 4 кръгли отвора-20мм |
| Механизъм за укрепващ елемент |  | Да |
| Укрепващ елемент |  | Поцинкована стоманена |
| Капацитет на касети за 24 сплайса |  | Min. 4 броя |
| Работна температура |  | - 40 ° C ~ + 70 ° C |
| Атмосферно налягане |  | 70 ~ 150Kpa |
| Аксиално напрежение |  | > 2000N / 1min |
| Устойчивост на протягане квадратни сантиметра (1min) |  | 2500N / 10 |
| Съпротивление на изолация |  | > 2 x 104MΩ |
| Налягане във вода |  | 50m / 72hours |
| Сила на напрежение |  | 15KV / 1мин, без захващане или разбивка |
| Окомплектована |  | 1.Сплайс касети 2. Протектори 3.Монтажен кит 4.Термосвиваеми маншони 5.Термосвиваем Разделителен клипс за овален порт/малък/ 6.Гумен уплътнителен пръстен между тяло и основа |
| Техническа спецификация на оптична муфа 3+1 |  |  |
| Диаметър на кабела (mm) |  | Мин: 8, Макс: 21 |
| Материал |  | леката пластмаса, полиамид |
| Устойчивост |  | на химични и U.V атаки |
| Минимални размери (mm) |  | H (288) х D (178) |
| Отвори за оптични кабели |  | 1 овален порт + 3 кръгли отвора |
| Механизъм за укрепващ елемент |  | Да |
| Укрепващ елемент |  | Поцинкована стоманена |
| Капацитет на касети за 24 сплайса |  | 4 броя |
| Окомплектована |  | 1.Сплайс касети 2. Протектори 3.Монтажен кит 4.Термосвиваеми маншони 5.Термосвиваем Разделителен клипс за овален порт/малък/ 6.Гумен уплътнителен пръстен между тяло и основа |
| Работна температура |  | - 40 ° C ~ + 70 ° C |
| Атмосферно налягане |  | 70 ~ 150Kpa |
| Аксиално напрежение |  | > 2000N / 1min |
| Устойчивост на протягане квадратни сантиметра (1min) |  | 2500N / 10 |
| Съпротивление на изолация |  | > 2 x 104MΩ |
| Налягане във вода |  | 50m / 72hours |
| Сила на напрежение |  | 15KV / 1мин, без захващане или разбивка |
| Техническа спецификация на HDPE тръба |  |  |
| 1. |  | Външен диаметър и дебелина на стената | Ф32 |
| 2. |  | Оребряване | Външна повърхност – гладка Вътрешна повърхност – надлъжно оребрена с височина на реброто от 0,15 до 0,3 мм. |
| 3. |  | Плътност на материала 23С | 0,945-0,960 g/sm3 |
| 4. |  | Точка на омекване на тръбата | Min 122 C |
| 5. |  | Устойчивост на удар | Не трябва да има промяна на вътрешния диаметър повече от 50% |
| 6. |  | Устойчивост на натиск | Не повече от 5% |
| 7. |  | Устойчивост на пробив | В тръбата не трябва |
| 8. |  | Якост на опън на материала | Min 30 МРа |
| 9. |  | Устойчивост на вътрешно налягане | 4,6 Мра |
| 10. |  | Коефициент на триене |  |
| 11. |  | Минимален радиус на огъване | 15 кратния външен диаметър |
| 12. |  | Удължаване на материала при скъсване | >600% |
| 13. |  | Окомплетоващи изделия | Муфи пластмасови тип Холендър |
| 14. |  | Външен диаметър и дебелина на стената | Ф32 |
| 15. |  | Первичен политиен с за висока плътност | РЕ 80-6,4DPE |

1.4  Комуникационни шкафове и принадлежности.

|  | Техническа спецификация на комуникационен шкаф 19U,19“ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tип | Стенен, комуникационен, вътрешен монтаж |
| 2. | Размери | 600х600 |
| 3. | Врата | с плексиглас или стъкло |
| 4. | Монтажни шини | Два броя 19” - стоманена ламарина 1.2 мм; |
| 5. | Брава | Секретна |
| 6. | Комплект | Вентилаторен блок 1 U с два вентилатора Заземителен кит Термостат Захранваща дъска 220V, 8 гнезда тип Шоко |
|  | Техническа спецификация на комуникационен шкаф 12U, 19“ |  |
| 1. | Tип | Стенен, комуникационен, вътрешен монтаж |
| 2. | Размери | 600х600 |
| 3. | Врата | с плексиглас или стъкло |
| 4. | Монтажни шини | Два броя 19” - стоманена ламарина 1.2 мм; |
| 5. | Брава | Секретна |
| 6. | Комплект | Вентилаторен блок 1 U с два вентилатора Заземителен кит Термостат Захранваща дъска 220V, 8 гнезда тип Шоко |
|  | Техническа спецификация на комуникационен шкаф 6 U, 19“ |  |
| 1. | Tип | Стенен, комуникационен, вътрешен монтаж |
| 2. | Размери | 570х470х320 |
| 3. | Врата | метална рамка с плексиглас или стоманена ламарина - 1.2 мм ; |
| 4. | Монтажни шини | Два броя 19” - стоманена ламарина 1.2 мм; |
| 5. | Брава | Секретна |
| 6. | Комплект | Вентилаторен блок 1 U с два вентилатора Заземителен кит Термостат Захранваща дъска 220V, 8 гнезда тип Шоко |

  - Други материали и принадлежности.

|  | Техническа спецификация Буферно влакно 150 м, ММ-62,5/125 , FC/PC-SC/ PC |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дължина | 150 м |
| 2. | Тип влакно | ММ-62,5/125 |
| 3. | Транспортна опаковка | Кутия за съхряване и транспорт |
| 4. | Конектори | FC/PC-SC/ UPC |
|  | Техническа спецификация Буферно влакно 1000 м,FC/PC-SC/ APC, G652D |  |
| 1. | Дължина | 1000 м |
| 2. | Тип влакно | SМ- 9/125 G652 D |
| 3. | Транспортна опаковка | Кутия за съхряване и транспорт |
| 4. | Конектори | FC/PC-SC/ UPC |
|  | Техническа спецификация Буферно влакно 1000 м, FC/PC-SC/ APC, G655 |  |
| 1. | Дължина | 1000 м |
| 2. | Тип влакно | SМ- 9/125 G655 |
| 3. | Транспортна опаковка | Кутия за съхраняване и транспорт |
| 4. | Конектори | FC/PC-SC/ APC |
|  | Техническа спецификация Хидравличен крик количка за отваряне на капаци за достъп |  |
| 1. | Функционалност | Разглобяема, удоба за транспортиране триколесна или четириколесна |
| 2. | Товароподемност | До 250 кг. За капак |
| 3. | Основна ос | Телескопична , до 1м. за различни размери капаци |
| 4. | Комплект | В комплект с инструменти и шпилки / носачи |
| 5. | Рамена | Свободно прикрепяне на шпилки за отвори за капаците |
| 6. | Отвори за капаци | 4 броя |

IV.ИЗИСКВАНИЯ СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- Предаване и приемане на изпълнението

Представители на Изпълнителя и ДАЕУ подписват приемателните протоколи за доставените машини и инструменти.

V. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционен срок на доставените материали, не по-малък от 36 месеца, считано от датата на подписване на приемателен протокол за съответната доставка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

1.  Количество и некомплектност на  материалите (явни недостатъци);

2.  Качество (скрити недостатъци);

-   при доставяне на материали не от договорения вид, посочен в  техническата спецификация;

-   при констатиране на дефекти при употреба на материалите;

- при констатиране невъзможност за изпълнение на техническите и функционални изисквания.

3. Рекламации за явни недостатъци на материали, консумативи и инструменти се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.

4. Рекламации за скрити  недостатъци на материалите се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през целия гаранционен срок на доставените материали.

5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено или чрез електронната поща ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

6. В рекламациите се посочва номерът на договора, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. При рекламации за явни дефекти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок от получаването на рекламацията за своя сметка и риск, да достави на мястото на доставяне количеството липсващо в доставката  /некомплектни договорени стоки/.

8. При рекламации за скрити дефекти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок от получаването на рекламацията за своя сметка и риск  да замени доставените недоговорени по вид /дефектни артикули/.

9. Рекламираните артикули се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.