Образец № 2А

## ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

от

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(пълно наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление)

- Технически изисквания

  - Съобщителни  кабели, шнурове  и затихватели.

| № | Технически изисквания за оптичните кабели 12G.655+36G.652 |  | Предлагани материали (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осигурителен минимален период на експлоатация на оптичният кабел | 25 години |  |
| 2. | Оптични влакна | Влакната трябва да съответстват на 12G.655+36G.652 |  |
| 3. | Материали използвани при производство на оптичният кабел | Кабела не трябва да съдържа метални елементи. Всички елементи трябва да са диелектрични. |  |
| 4. | Външна обвивка на оптичния кабел | Външната обвивка трябва да се състои от устойчив на въздействие на околната среда политиен |  |
| 5. | Изисквания за централния укрепващ елемент | Централния укрепващ елемент трябва да е FRP |  |
| 6. | Конструкция на оптичния кабел | Оптичните кабели трябва да съдържат 48 оптични влакна (12 G.655+36 G.652) |  |
| 7. | Цветови код на оптичните влакна в туба | Спрямо производителя |  |
| 8. | Цветови код на буферни туби | Спрямо производителя |  |
| 9. | Маркировка и обозначение | Тип на оптичния кабел, капацитет и броя на тубите, тип на влакна Метър маркер |  |
| № | Технически изисквания за оптичните кабели 12G.652 |  |  |
| 1. | Осигурителен минимален период на експлоатация на оптичният кабел | 25 години |  |
| 2. | Оптични влакна | Влакната трябва да съответстват на 12 G.652 |  |
| 3. | Материали използвани при производство на оптичният кабел | Кабела не трябва да съдържа метални елементи. Всички елементи трябва да са диелектрични. |  |
| 4. | Външна обвивка на оптичния кабел | Външната обвивка трябва да се състои от устойчив на въздействие на околната среда политиен |  |
| 5. | Изисквания за централния укрепващ елемент | Централния укрепващ елемент трябва да е FRP |  |
| 6. | Конструкция на оптичния кабел | Оптичните кабели трябва да съдържат 12 оптични влакна G.652- 6 туби по 2бр. влакна |  |
| 7. | Цветови код на оптичните влакна | Спрямо производителя |  |
| 8. | Цветови код на буферни туби | Спрямо производителя |  |
| 9. | Маркировка и обозначение | Тип на оптичния кабел, капацитет и броя на тубите, тип на влакна Метър маркер |  |
| № | Технически изисквания за оптичните кабели 6 G.652 |  |  |
| 1. | Осигурителен минимален период на експлоатация на оптичният кабел | 25 години |  |
| 2. | Оптични влакна | Влакната трябва да съответстват на 6 G.652 |  |
| 3. | Материали използвани при производство на оптичният кабел | Кабела не трябва да съдържа метални елементи. Всички елементи трябва да са диелектрични. |  |
| 4. | Външна обвивка на оптичния кабел | Външната обвивка трябва да се състои от устойчив на въздействие на околната среда политиен |  |
| 5. | Изисквания за централния укрепващ елемент | Централния укрепващ елемент трябва да е FRP |  |
| 6. | Конструкция на оптичния кабел | Оптичните кабели трябва да съдържат6 оптични влакна G.652 -3 туби по 2 бр. влакна |  |
| 7. | Цветови код на оптичните влакна | Спрямо производителя |  |
| 8. | Цветови код на буферни туби | Спрямо производителя |  |
| 9. | Маркировка и обозначение | Тип на оптичния кабел, капацитет и броя на тубите, тип на влакна Метър маркер |  |
| № | Технически изисквания за оптичните кабели 24G.655 |  |  |
| 1. | Осигурителен минимален период на експлоатация на оптичният кабел | 25 години |  |
| 2. | Оптични влакна | Влакната трябва да съответстват на 24 G.655 |  |
| 3. | Материали използвани при производство на оптичният кабел | Кабела не трябва да съдържа метални елементи. Всички елементи трябва да са диелектрични. |  |
| 4. | Външна обвивка на оптичния кабел | Външната обвивка трябва да се състои от устойчив на въздействие на околната среда политиен |  |
| 5. | Изисквания за централния укрепващ елемент | Централния укрепващ елемент трябва да е FRP |  |
| 6. | Конструкция на оптичния кабел | Оптичните кабели трябва да съдържат 24 оптични влакна G.655 |  |
| 7. | Цветови код на оптичните влакна | Спрямо производителя |  |
| 8. | Цветови код на буферни туби | Спрямо производителя |  |
| 9. | Маркировка и обозначение | Тип на оптичния кабел, капацитет и броя на тубите, тип на влакна Метър маркер |  |

  - Оптични кабелни разпределители, пигтейли и адаптери.

|  | Техническа спецификация на ODF за 19"- 1U,48 порта SC duplex SM |  | Предлагани материали (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общи изисквания | Безопастно развиване на оптичния кабел. Лесен достъп. Да съдържа 1 или 2 оптични сплайс касети. Да е предвиден за употреба в сгради и монтаж в разпределителен 19” U шкаф. Сплайс касетите да са предвидени за 12 сплайса. Да е от метал и устойчив на корозия |  |
| 2. | Размери | 1U за монтаж в 19” U разпределителен шкаф. |  |
| 3. | Адаптери | SC/APC duplex -6 броя SC/UPC duplex - 18 броя - в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF |  |
| 4. | Пиктейли | За конектор SC/APC -12 броя и SC/UPC - 36 броя -1 м влакно |  |
| 5. | Протектори / термосвиваеми маншони | 40 мм |  |
| 6. | Безопастност | Оптичните разпределители да разполагат с етикети и знаци за опастност от директно лазерно лъчение |  |
| 7. | Окомплектовка | Окомплектовани в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF, както следва: - Сплайс касети с холдери; - Протектори 40 мм; - Адаптери; - Пик тейли; - Крепежи; - Щуцери. |  |
|  | Техническа спецификация на ODF за 19"-1U,24 порта SC simplex SM |  |  |
| 1. | Общи изисквания | Безопастно развиване на оптичния кабел. Лесен достъп. Да съдържа 1 или 2 оптични сплайс касети. Да е предвиден за употреба в сгради и монтаж в разпределителен 19” U шкаф. Сплайс касетите да са предвидени за 12 сплайса. Да е от метал и устойчив на корозия |  |
| 2. | Размери | 1U и предвиден за монтаж в 19” U разпределителен шкаф. |  |
| 3. | Адаптери | - 12 броя SC/APC simplex - 12 броя SC/UPC simplex |  |
| 4. | Пиктейли | - 12 броя SC/APC - с 1 м влакно - 12 броя SC/UPC - с 1 м влакно |  |
| 5. | Протектори / термосвиваеми маншони | 40 мм |  |
| 6. | Безопастност | Оптичните разпределители да разполагат с етикети и знаци за опастност от директно лазерно лъчение |  |
| 7. | Окомплектовка | Окомплектовани в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF, както следва: - Сплайс касети с холдери; - Протектори 40 мм; - Адаптери; - Пик тейли; - Крепежи; - Щуцери. |  |
|  | Техническа спецификация на ODF за 19"-1U,12 порта SC simplex SM |  |  |
| 1. | Общи изисквания | Безопастно развиване на оптичния кабел. Лесен достъп. Да съдържа 1 или 2 оптични сплайс касети. Да е предвиден за употреба в сгради и монтаж в разпределителен 19” U шкаф. Сплайс касетите да са предвидени за 12 сплайса. Да е от метал и устойчив на корозия |  |
| 2. | Размери | 1U и предвиден за монтаж в 19” U разпределителен шкаф. |  |
| 3. | Адаптери | SC/UPC- в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF |  |
| 4. | Пиктейли | За конектор SC/UPC -1 м влакно |  |
| 5. | Протектори / термосвиваеми маншони | 40 мм |  |
| 6. | Безопастност | Оптичните разпределители да разполагат с етикети и знаци за опастност от директно лазерно лъчение |  |
| 7. | Окомплектовка | Окомплектовани в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF, както следва: - Сплайс касети с холдери; - Протектори 40 мм; - Адаптери; - Пик тейли; - Крепежи; - Щуцери. |  |
|  | Техническа спецификация на ODF за 19"-1U,6 порта SC simplex SM |  |  |
| 1. | Общи изисквания | Безопастно развиване на оптичния кабел. Лесен достъп. Да съдържа 1 или 2 оптични сплайс касети. Да е предвиден за употреба в сгради и монтаж в разпределителен 19” U шкаф. Сплайс касетите да са предвидени за 12 сплайса. Да е от метал и устойчив на корозия |  |
| 2. | Размери | 1U и предвиден за монтаж в 19” U разпределителен шкаф. |  |
| 3. | Адаптери | SC/UPC- в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF |  |
| 4. | Пиктейли | SC/UPC -1 м влакно |  |
| 5. | Протектори / термосвиваеми маншони | 40 мм |  |
| 6. | Безопастност | Оптичните разпределители да разполагат с етикети и знаци за опастност от директно лазерно лъчение |  |
| 7. | Окомплектовка | Окомплектовани в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF, както следва: - Сплайс касети с холдери; - Протектори 40 мм; - Адаптери; - Пик тейли; - Крепежи; - Щуцери. |  |

  - Муфи, шахти и кабелни принадлежности.

| Техническа спецификация на кабелна шахта |  |  | Предлагани материали (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| Горна и долна черупка |  | изработени от полипропилен с 30% стъкло. Цвят- жълт, по RAL 1018 |  |
| Универсални накрайници |  | полипропилен |  |
| Болтови съединения |  | неръждаема стомана |  |
| Поддържаща рамка |  | стомана, с прахово покритие |  |
| натоварване (5 min) |  | 16 kN по цялата повърхност на шахтата |  |
| удар (10 пъти) |  | 6 kg гилотина, падаща от височина 90 sm към центъра на шахтата |  |
| Механична якост |  | 7 kg уред с точков удар, падащ от височина 80 cm, навлизаща дълбочина < 20 mm към центъра на шахтата |  |
| Стегнатост с универсални накрайници |  | средна стегнатост |  |
| Тегло |  | около 27 kg |  |
| Техническа спецификация на кабелна муфа XAGA 550 75/15-400 |  |  |  |
| Комплектация |  | - Tермосвиваем маншет - Mетален канистър; - Гъвкави релси и фиксираща скоба (ЗИП); - Самозалепващо се алуминиево фолио; - Шкуркова лента; - Почистваща кърпичка; - Силикагел; - Алуминиево кабелно фолио; - Инструкция за монтаж; - Заземителен мост за възстановяване на екранировката |  |
| Размери |  | - Max.диаметър на муфа 75 - Max.диаметър на кабел - 15 - Използваема вътрешна дължина на отвора - 400 - Max.използваема дължина на обема-550 |  |
| Техническа спецификация на пасивен маркер |  |  |  |
| Област на приложение |  | телекомуникационен |  |
| Цвят |  | оранжев |  |
| Максимална дълбочина на закопаване |  | 1,5 м. |  |
| Вид |  | Пасивен |  |
| Техническа спецификация на оптична муфа 4+1 |  |  |  |
| Диаметър на кабела (mm) |  | Мин: 8, Макс: 21 |  |
| Материал |  | леката пластмаса, полиамид |  |
| Устойчивост |  | на химични и U.V атаки |  |
| Минимални размери (mm) |  | L-540;D-152 |  |
| Отвори за оптични кабели |  | 1 овален порт 40х60мм 4 кръгли отвора-20мм |  |
| Механизъм за укрепващ елемент |  | Да |  |
| Укрепващ елемент |  | Поцинкована стоманена |  |
| Капацитет на касети за 24 сплайса |  | Min. 4 броя |  |
| Работна температура |  | - 40 ° C ~ + 70 ° C |  |
| Атмосферно налягане |  | 70 ~ 150Kpa |  |
| Аксиално напрежение |  | > 2000N / 1min |  |
| Устойчивост на протягане квадратни сантиметра (1min) |  | 2500N / 10 |  |
| Съпротивление на изолация |  | > 2 x 104MΩ |  |
| Налягане във вода |  | 50m / 72hours |  |
| Сила на напрежение |  | 15KV / 1мин, без захващане или разбивка |  |
| Окомплектована |  | 1.Сплайс касети 2. Протектори 3.Монтажен кит 4.Термосвиваеми маншони 5.Термосвиваем Разделителен клипс за овален порт/малък/ 6.Гумен уплътнителен пръстен между тяло и основа |  |
| Техническа спецификация на оптична муфа 4+1 |  |  |  |
| Диаметър на кабела (mm) |  | Мин: 8, Макс: 21 |  |
| Материал |  | леката пластмаса, полиамид |  |
| Устойчивост |  | на химични и U.V атаки |  |
| Минимални размер (mm) |  | 420 x 150 x 180 |  |
| Отвори за оптични кабели |  | 1 овален порт 40х60мм 4 кръгли отвора-20мм |  |
| Механизъм за укрепващ елемент |  | Да |  |
| Укрепващ елемент |  | Поцинкована стоманена |  |
| Капацитет на касети за 24 сплайса |  | Min. 4 броя |  |
| Работна температура |  | - 40 ° C ~ + 70 ° C |  |
| Атмосферно налягане |  | 70 ~ 150Kpa |  |
| Аксиално напрежение |  | > 2000N / 1min |  |
| Устойчивост на протягане квадратни сантиметра (1min) |  | 2500N / 10 |  |
| Съпротивление на изолация |  | > 2 x 104MΩ |  |
| Налягане във вода |  | 50m / 72hours |  |
| Сила на напрежение |  | 15KV / 1мин, без захващане или разбивка |  |
| Окомплектована |  | 1.Сплайс касети 2. Протектори 3.Монтажен кит 4.Термосвиваеми маншони 5.Термосвиваем Разделителен клипс за овален порт/малък/ 6.Гумен уплътнителен пръстен между тяло и основа |  |
| Техническа спецификация на оптична муфа 3+1 |  |  |  |
| Диаметър на кабела (mm) |  | Мин: 8, Макс: 21 |  |
| Материал |  | леката пластмаса, полиамид |  |
| Устойчивост |  | на химични и U.V атаки |  |
| Минимални размери (mm) |  | H (288) х D (178) |  |
| Отвори за оптични кабели |  | 1 овален порт + 3 кръгли отвора |  |
| Механизъм за укрепващ елемент |  | Да |  |
| Укрепващ елемент |  | Поцинкована стоманена |  |
| Капацитет на касети за 24 сплайса |  | 4 броя |  |
| Окомплектована |  | 1.Сплайс касети 2. Протектори 3.Монтажен кит 4.Термосвиваеми маншони 5.Термосвиваем Разделителен клипс за овален порт/малък/ 6.Гумен уплътнителен пръстен между тяло и основа |  |
| Работна температура |  | - 40 ° C ~ + 70 ° C |  |
| Атмосферно налягане |  | 70 ~ 150Kpa |  |
| Аксиално напрежение |  | > 2000N / 1min |  |
| Устойчивост на протягане квадратни сантиметра (1min) |  | 2500N / 10 |  |
| Съпротивление на изолация |  | > 2 x 104MΩ |  |
| Налягане във вода |  | 50m / 72hours |  |
| Сила на напрежение |  | 15KV / 1мин, без захващане или разбивка |  |
| Техническа спецификация на HDPE тръба |  |  |  |
| 1. |  | Външен диаметър и дебелина на стената | Ф32 |  |
| 2. |  | Оребряване | Външна повърхност – гладка Вътрешна повърхност – надлъжно оребрена с височина на реброто от 0,15 до 0,3 мм. |  |
| 3. |  | Плътност на материала 23С | 0,945-0,960 g/sm3 |  |
| 4. |  | Точка на омекване на тръбата | Min 122 C |  |
| 5. |  | Устойчивост на удар | Не трябва да има промяна на вътрешния диаметър повече от 50% |  |
| 6. |  | Устойчивост на натиск | Не повече от 5% |  |
| 7. |  | Устойчивост на пробив | В тръбата не трябва |  |
| 8. |  | Якост на опън на материала | Min 30 МРа |  |
| 9. |  | Устойчивост на вътрешно налягане | 4,6 Мра |  |
| 10. |  | Коефициент на триене |  |  |
| 11. |  | Минимален радиус на огъване | 15 кратния външен диаметър |  |
| 12. |  | Удължаване на материала при скъсване | >600% |  |
| 13. |  | Окомплетоващи изделия | Муфи пластмасови тип Холендър |  |
| 14. |  | Външен диаметър и дебелина на стената | Ф32 |  |
| 15. |  | Первичен политиен с за висока плътност | РЕ 80-6,4DPE |  |

1.4  Комуникационни шкафове и принадлежности.

|  | Техническа спецификация на комуникационен шкаф 19U,19“ |  | Предлагани материали (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tип | Стенен, комуникационен, вътрешен монтаж |  |
| 2. | Размери | 600х600 |  |
| 3. | Врата | с плексиглас или стъкло |  |
| 4. | Монтажни шини | Два броя 19” - стоманена ламарина 1.2 мм; |  |
| 5. | Брава | Секретна |  |
| 6. | Комплект | Вентилаторен блок 1 U с два вентилатора Заземителен кит Термостат Захранваща дъска 220V, 8 гнезда тип Шоко |  |
|  | Техническа спецификация на комуникационен шкаф 12U, 19“ |  |  |
| 1. | Tип | Стенен, комуникационен, вътрешен монтаж |  |
| 2. | Размери | 600х600 |  |
| 3. | Врата | с плексиглас или стъкло |  |
| 4. | Монтажни шини | Два броя 19” - стоманена ламарина 1.2 мм; |  |
| 5. | Брава | Секретна |  |
| 6. | Комплект | Вентилаторен блок 1 U с два вентилатора Заземителен кит Термостат Захранваща дъска 220V, 8 гнезда тип Шоко |  |
|  | Техническа спецификация на комуникационен шкаф 6 U, 19“ |  |  |
| 1. | Tип | Стенен, комуникационен, вътрешен монтаж |  |
| 2. | Размери | 570х470х320 |  |
| 3. | Врата | метална рамка с плексиглас или стоманена ламарина - 1.2 мм ; |  |
| 4. | Монтажни шини | Два броя 19” - стоманена ламарина 1.2 мм; |  |
| 5. | Брава | Секретна |  |
| 6. | Комплект | Вентилаторен блок 1 U с два вентилатора Заземителен кит Термостат Захранваща дъска 220V, 8 гнезда тип Шоко |  |

  - Други материали и принадлежности.

|  | Техническа спецификация Буферно влакно 150 м, ММ-62,5/125 , FC/PC-SC/ PC |  | Предлагани материали (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дължина | 150 м |  |
| 2. | Тип влакно | ММ-62,5/125 |  |
| 3. | Транспортна опаковка | Кутия за съхряване и транспорт |  |
| 4. | Конектори | FC/PC-SC/ UPC |  |
|  | Техническа спецификация Буферно влакно 1000 м,FC/PC-SC/ APC, G652D |  |  |
| 1. | Дължина | 1000 м |  |
| 2. | Тип влакно | SМ- 9/125 G652 D |  |
| 3. | Транспортна опаковка | Кутия за съхряване и транспорт |  |
| 4. | Конектори | FC/PC-SC/ UPC |  |
|  | Техническа спецификация Буферно влакно 1000 м, FC/PC-SC/ APC, G655 |  |  |
| 1. | Дължина | 1000 м |  |
| 2. | Тип влакно | SМ- 9/125 G655 |  |
| 3. | Транспортна опаковка | Кутия за съхраняване и транспорт |  |
| 4. | Конектори | FC/PC-SC/ APC |  |
|  | Техническа спецификация Хидравличен крик количка за отваряне на капаци за достъп |  |  |
| 1. | Функционалност | Разглобяема, удоба за транспортиране триколесна или четириколесна |  |
| 2. | Товароподемност | До 250 кг. За капак |  |
| 3. | Основна ос | Телескопична , до 1м. за различни размери капаци |  |
| 4. | Комплект | В комплект с инструменти и шпилки / носачи |  |
| 5. | Рамена | Свободно прикрепяне на шпилки за отвори за капаците |  |
| 6. | Отвори за капаци | 4 броя |  |

2. Настоящата Таблица за съответствие - Образец №2А е неразделна част от техническото ни предложение, като в случай, че бъдем избрани за изпълнител, се задължаваме да изпълним поръчката съгласно таблицата, Техническото ни предложение и Техническата спецификация.

ВАЖНО: Участниците описват оферираните от тях материали включително: подробни технически спецификации и характеристики. Оферираните от участниците материали следва да покриват минималните технически изисквания, посочени в „Техническа спецификация“. В случай, че участник оферира материали, които не покриват минималните технически изисквания, посочени в „Техническа спецификация“, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата:………...............			                    Подпис и печат:.........................

/име и фамилия:………………, длъжност:……………../