Образец № 6

ДО

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

„ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

.....................................................................................................

(пълно наименование на участника, ЕИК, седалище  и представляващ участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни дейности, технологично обновление и модернизация на административната сграда на СОСП „Ботевград 2“ и вертикална планировка на административния район“, правим следното ценово предложение:

I. Подмяна на амортизирана дограма в административната сграда на СОСП „Ботевград 2”.

| № | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на стара дограма | м² | 705,00 |  |  |
| 2 | Изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ дограма 5камерен профил, цвят Златен дъб, стъклопакет 24мм бяло/ 4 сезона | м² | 705,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни дъски от пластифицирана ламарина | м | 330,00 |  |  |
| 4 | Обръщане около дограма отвътре, вкл. алуминиев ръбоохранител | м | 1 400,00 |  |  |
| 5 | Обръщане около дограма отвън | м | 1 400,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на стари врати и двустранно обръщане | бр. | 282,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на интериорна врата 80 см/200 см с регулируема каса до 40 см. | бр. | 14,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на интериорна врата 80 см/200см с регулируема каса до 30 см. | бр. | 35,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на интериорна врата 80 см/200см с регулируема каса до 20 см. | бр. | 134,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80 см/200 см с бял пълнеж | бр. | 11,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 70 см/200 см с огледало от двете страни | бр. | 85,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 160 см/200 см с бял пълнеж | бр. | 2 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 700 см/235 см с бял пълнеж и стъкло | бр. | 6 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 300 см/220 см с бял пълнеж и стъкло | бр. | 6 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. I без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т. 1 до т. 14/: |  |  |  |  |  |

II. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 4, довържителни работи помещения

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Ап. | стая с тераса- 8 бр. | стая без тераса- 3 бр. | мярка | К-во | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка на под на тераса за полагане на настилка от гранитогрес | 8 | 32 |  | м² | 40,00 |  |  |
| 2 | Полагане на подова настилка от гранитогрес на тераса | 8 | 32 |  | м² | 40,00 |  |  |
| 3 | Шпакловка на стени и тавани на тераси | 24 | 96 |  | м² | 120,00 |  |  |
| 4 | Грундиране на стени и тавани на тераси | 24 | 96 |  | м² | 120,00 |  |  |
| 5 | Боядисване с цветен фасаген на тераси | 24 | 96 |  | м² | 120,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на дъски от парапет |  | 12 |  | м² | 12,00 |  |  |
| 7 | Грундиране и боядисване на метална рамка на парапет | 32 | 128 |  | м | 160,00 |  |  |
| 8 | Монтаж на мрежа на парапет /без доставка/ | 2 | 8 |  | бр. | 10,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на осветително тяло на тераса | 2 | 8 |  | бр. | 10,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз | 4 | 16 | 25 | м | 45,00 |  |  |
| 11 | Обработка на под за полагане на настилка - ламинат | 34 | 136 | 62 | м² | 232,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на подова настилка - ламинат | 34 | 136 | 62 | м² | 232,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на PVC первази | 44 | 216 | 90 | м | 350,00 |  |  |
| 14 | Обработка на под на антре за полагане на настилка - гранитогрес | 6 | 48 | 18 | м² | 72,00 |  |  |
| 15 | Полагане на подова настилка антре - гранитогрес | 6 | 48 | 18 | м² | 72,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ел. вентилатор за баня | 1 | 8 | 3 | бр. | 12,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на моноблок | 1 | 8 | 3 | бр. | 12,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на душ батерия - комплект и за мивка | 1 | 8 | 3 | бр. | 12,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на батерия за тоалетна мивка | 1 |  |  | бр. | 1,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на шкаф за баня - горен с осветление | 1 | 8 | 3 | бр. | 12,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на мивка - комплект +сифон | 1 | 8 | 3 | бр. | 12,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на закачалки за баня | 2 | 16 | 6 | бр. | 24,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на поставка за тоалетна хартия | 1 | 8 | 3 | бр. | 12,00 |  |  |
| 24 | ревизия 20/30 | 1 | 8 |  | бр. | 9,00 |  |  |
| 25 | ревизия 20/20 | 1 | 8 |  | бр. | 9,00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на преходна лайсна 0,9 м. | 2 | 16 | 6 | бр. | 24,00 |  |  |
| 27 | Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци |  |  |  | м³ | 1,00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на щори -хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 - бели | 9 | 36 | 12 | м² | 57,00 |  |  |
| 29 | Доставка и подмяна на патрони на врати | 1 | 8 | 3 | бр. | 12,00 |  |  |
| 30 | Доставка и подмяна на брави на врати | 1 | 8 | 3 | бр. | 12,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. II без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т. 1 до т. 30/: |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 4, довършителни работи фоайе

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на ППТ | м | 2,00 |  |  |
| 2 | Обработка на под за полагане на гранитогрес | м² | 62,00 |  |  |
| 3 | Подова настилка – гранитогрес | м² | 62,00 |  |  |
| 4 | РVC первази | м | 33,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела 60x60 | бр. | 5,00 |  |  |
| 6 | LED аварийно осветление | бр. | 1,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. III без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т. 1 до т. 6/: |  |  |  |  |  |

IV. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 4, довършителни работи коридори

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка на под за полагане на гранитогрес | м² | 45,00 |  |  |
| 2 | Подова настилка – гранитогрес | м² | 45,00 |  |  |
| 3 | РVC первази | м | 55,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела 30x60 | бр | 9,00 |  |  |
| 5 | Аварийно осветление | бр | 5,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз | м | 2 |  |  |
| 7 | Ремонт на компроментиран гипсокартон, вкл. шпакловка и боядисване | м² | 35 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. IV без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т. 1 до т. 7/: |  |  |  |  |  |

V. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 4, ремонт помещения без санитарен възел – два броя стаи - 413 и 414

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сваляне на тапети | м² | 96,00 |  |  |
| 2 | Циментова замазка | м² | 56,00 |  |  |
| 3 | Настилка от ламинирани плоскости | м² | 56,00 |  |  |
| 4 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 156,00 |  |  |
| 5 | Грундиране на стени и тавани | м² | 156,00 |  |  |
| 6 | Боядисване с латексови бои – бяло | м² | 60,00 |  |  |
| 7 | Боядисване с латексови бои – цветно | м² | 96,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на апартаментно табло, ключове, контакти и осветителни табла | к-т | 2,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на щори -хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 – бели | м² | 6,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз | м | 6,00 |  |  |
| 11 | Мазилка около врати | м² | 4,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. V без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т.1 до т. 11/: |  |  |  |  |  |

VI. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 5, довършителни работи помещения

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Ап. | стая с тераса- 6 бр. | стая без тераса- 3 бр. | мярка | К-во | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка на под на тераса за полагане на настилка от гранитогрес | 8 | 24 |  | м² | 32,00 |  |  |
| 2 | Полагане на подова настилка от гранитогрес на тераса | 8 | 24 |  | м² | 32,00 |  |  |
| 3 | Шпакловка на стени и тавани на тераси | 24 | 72 |  | м² | 96,00 |  |  |
| 4 | Грундиране на стени и тавани на тераси | 24 | 72 |  | м² | 96,00 |  |  |
| 5 | Боядисване с цветен фасаген на тераси | 24 | 72 |  | м² | 96,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на дъски от парапет |  | 9 |  | м² | 9,00 |  |  |
| 7 | Грундиране и боядисване на метална рамка на парапет | 32 | 96 |  | м | 128,00 |  |  |
| 8 | Монтаж на мрежа на парапет /без доставка/ | 2 | 6 |  | бр | 8,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на осветително тяло на тераса | 2 | 6 |  | бр | 8,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз | 4 | 12 | 9 | м | 25,00 |  |  |
| 11 | Обработка на под за полагане на настилка – ламинат | 34 | 102 | 62 | м² | 198,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на подова настилка – ламинат | 34 | 102 | 62 | м² | 198,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на PVC первази | 44 | 162 | 88 | м | 294,00 |  |  |
| 14 | Обработка на под на антре за полагане на настилка – гранитогрес | 6 | 35 | 15 | м² | 56,00 |  |  |
| 15 | Полагане на подова настилка антре – гранитогрес | 6 | 35 | 15 | м² | 56,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ел. вентилатор за баня | 1 | 6 | 3 | бр | 10,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на моноблок | 1 | 6 | 3 | бр | 10,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на душ батерия - комплект и за мивка | 1 | 6 | 3 | бр | 10,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на батерия за мивка | 1 |  |  | бр | 1,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на шкаф за баня - горен с осветление | 1 | 6 | 3 | бр | 10,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на мивка - комплект | 1 | 6 | 3 | бр | 10,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на закачалки за баня | 2 | 12 | 6 | бр | 20,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на поставка за тоалетна хартия | 1 | 6 | 3 | бр | 10,00 |  |  |
| 24 | ревизия 20/30 | 1 | 6 |  | бр | 7,00 |  |  |
| 25 | ревизия 20/20 | 1 | 6 |  | бр | 7,00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на преходна лайсна 0,9 м. | 2 | 12 | 6 | бр | 20,00 |  |  |
| 27 | Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци |  |  |  | м³ | 1,00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на щори -хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 – бели | 9 | 27 | 12 | м² | 48,00 |  |  |
| 29 | Доставка и подмяна на патрони на врати | 1 | 6 | 3 | бр | 10,00 |  |  |
| 30 | Доставка и подмяна на брави на врати | 1 | 6 | 3 | бр | 10,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. VI без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т. 1 до т. 30/: |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 5, довършителни работи фоайе

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на ППТ | м | 2,00 |  |  |
| 2 | Обработка на под за полагане на гранитогрес | м² | 62,00 |  |  |
| 3 | Подова настилка – гранитогрес | м² | 62,00 |  |  |
| 4 | РVC первази | м | 33,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела 60x60 | бр. | 5,00 |  |  |
| 6 | LED аварийно осветление | бр. | 1,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. VII без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т. 1 до т. 6/: |  |  |  |  |  |

VIII. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 5, довършителни работи коридори

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка на под за полагане на гранитогрес | м² | 35 |  |  |
| 2 | Подова настилка – гранитогрес | м² | 35 |  |  |
| 3 | РVC первази | м | 50 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела 30x60 | бр. | 8 |  |  |
| 5 | Ел. инсталации осветление | к-т | 1 |  |  |
| 6 | Ел. инсталации аварийно осветление, вкл. и осветителните тела | к-т | 1 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз | м | 2 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. VIII без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т. 1 до т. 7/: |  |  |  |  |  |

IX. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 6, довършителни работи помещения

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Ап. | стая с тераса- 4 бр. | стая без тераса- 2 бр. | мярка | К-во | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка на под на тераса за полагане на настилка от гранитогрес | 8 | 16 |  | м² | 24,00 |  |  |
| 2 | Полагане на подова настилка от гранитогрес на тераса | 8 | 16 |  | м² | 24,00 |  |  |
| 3 | Шпакловка на стени и тавани на тераси | 24 | 48 |  | м² | 72,00 |  |  |
| 4 | Грундиране на стени и тавани на тераси | 24 | 48 |  | м² | 72,00 |  |  |
| 5 | Боядисване с цветен фасаген на тераси | 24 | 48 |  | м² | 72,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на дъски от парапет |  | 6 |  | м² | 6,00 |  |  |
| 7 | Грундиране и боядисване на метална рамка на парапет | 32 | 64 |  | м | 96,00 |  |  |
| 8 | Монтаж на мрежа на парапет /без доставка/ | 2 | 4 |  | бр | 6,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на осветително тяло на тераса | 2 | 4 |  | бр | 6,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз | 4 | 9 | 6 | м | 19,00 |  |  |
| 11 | Обработка на под за полагане на настилка - ламинат | 34 | 68 | 40 | м² | 142,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на подова настилка - ламинат | 34 | 68 | 40 | м² | 142,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на PVC первази | 44 | 108 | 60 | м | 212,00 |  |  |
| 14 | Обработка на под на антре за полагане на настилка - гранитогрес | 6 | 24 | 12 | м² | 42,00 |  |  |
| 15 | Полагане на подова настилка антре - гранитогрес | 6 | 24 | 12 | м² | 42,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ел. вентилатор за баня | 1 | 4 | 2 | бр | 7,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на моноблок | 1 | 4 | 2 | бр | 7,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на душ батерия - комплект и за мивка | 1 | 4 | 2 | бр | 7,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на батерия за мивка | 1 |  |  | бр | 1,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на шкаф за баня - горен с осветление | 1 | 4 | 2 | бр | 7,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на мивка - комплект | 1 | 4 | 2 | бр | 7,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на закачалки за баня | 2 | 8 | 4 | бр | 14,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на поставка за тоалетна хартия | 1 | 4 | 2 | бр | 7,00 |  |  |
| 24 | ревизия 20/30 | 1 | 2 |  | бр | 3,00 |  |  |
| 25 | ревизия 20/20 | 1 | 2 |  | бр | 3,00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на преходна лайсна 0,9 м. | 2 | 8 | 4 | бр | 14,00 |  |  |
| 27 | Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци |  |  |  | м³ | 1,00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на щори -хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 - бели | 9 | 18 | 8 | м² | 35,00 |  |  |
| 29 | Доставка и подмяна на патрони на врати | 1 | 4 | 2 | бр | 7,00 |  |  |
| 30 | Доставка и подмяна на брави на врати | 1 | 4 | 2 | бр | 7,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. IX без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т. 1 до т. 30/: |  |  |  |  |  |  |  |  |

X. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 6, довършителни работи фоайе

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на ППТ | м | 2,00 |  |  |
| 2 | Обработка на под за полагане на гранитогрес | м² | 62,00 |  |  |
| 3 | Подова настилка – гранитогрес | м² | 62,00 |  |  |
| 4 | РVC первази | м | 33,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела 60x60 | бр | 5,00 |  |  |
| 6 | LED аварийно осветление | бр | 1,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. X без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т. 1 до т. 6/: |  |  |  |  |  |

XI. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 6, довършителни работи коридори

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка на под за полагане на гранитогрес | м² | 32,00 |  |  |
| 2 | Подова настилка – гранитогрес | м² | 32,00 |  |  |
| 3 | РVC первази | м | 45,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела 30x60 | бр | 6,00 |  |  |
| 5 | Ел. инсталации осветление | к-т | 1,00 |  |  |
| 6 | Ел. инсталации аварийно осветление, вкл. иосветителните тела | к-т | 1,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз | м | 2,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. XI без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т. 1 до т. 7/: |  |  |  |  |  |

XII. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 6, ремонт помещение без санитарен възел – един брой стаи - 608

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сваляне на тапети | м² | 62,00 |  |  |
| 2 | Циментова замазка | м² | 28,00 |  |  |
| 3 | Настилка от ламинирани плоскости | м² | 28,00 |  |  |
| 4 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 90,00 |  |  |
| 5 | Грундиране на стени и тавани | м² | 90,00 |  |  |
| 6 | Боядисване с латексови бои – бяло | м² | 28,00 |  |  |
| 7 | Боядисване с латексови бои – цветно | м² | 62,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на апартаментно табло, ключове, контакти и осветителни табла | к-т | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на щори -хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 – бели | м² | 4,50 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз | м | 6,00 |  |  |
| 11 | Мазилка около врати | м² | 2,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. XII без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т.1 до т. 11/: |  |  |  |  |  |

XIII. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 7, довършителни работи помещения

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Ап. | стая с тераса- 4 бр. | мярка | К-во | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка на под на тераса за полагане на настилка от гранитогрес | 8 | 16 | м² | 24,00 |  |  |
| 2 | Полагане на подова настилка от гранитогрес на тераса | 8 | 16 | м² | 24,00 |  |  |
| 3 | Шпакловка на стени и тавани на тераси | 24 | 48 | м² | 72,00 |  |  |
| 4 | Грундиране на стени и тавани на тераси | 24 | 48 | м² | 72,00 |  |  |
| 5 | Боядисване с цветен фасаген на тераси | 24 | 48 | м² | 72,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на дъски от парапет |  | 6 | м² | 6,00 |  |  |
| 7 | Грундиране и боядисване на метална рамка на парапет | 32 | 64 | м | 96,00 |  |  |
| 8 | Монтаж на мрежа на парапет /без доставка/ | 2 | 4 | бр | 6,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на осветително тяло на тераса | 2 | 4 | бр | 6,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз | 4 | 8 | м | 12,00 |  |  |
| 11 | Обработка на под за полагане на настилка - ламинат | 34 | 68 | м² | 102,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на подова настилка - ламинат | 34 | 68 | м² | 102,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на PVC первази | 44 | 108 | м | 152,00 |  |  |
| 14 | Обработка на под на антре за полагане на настилка - гранитогрес | 6 | 24 | м² | 30,00 |  |  |
| 15 | Полагане на подова настилка антре - гранитогрес+первази | 6 | 24 | м² | 30,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ел. вентилатор за баня | 1 | 4 | бр | 5,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на моноблок | 1 | 4 | бр | 5,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на душ батерия - комплект и за мивка | 1 | 4 | бр | 5,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на батерия за мивка | 1 |  | бр | 1,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на шкаф за баня - горен с осветление | 1 | 4 | бр | 5,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на мивка - комплект | 1 | 4 | бр | 5,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на закачалки за баня | 2 | 8 | бр | 10,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на поставка за тоалетна хартия | 1 | 4 | бр | 5,00 |  |  |
| 24 | ревизия 20/30 | 1 | 4 | бр | 5,00 |  |  |
| 25 | ревизия 20/20 | 1 | 4 | бр | 5,00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на преходна лайсна 0,9 м. | 2 | 8 | бр | 10,00 |  |  |
| 27 | Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци |  |  | м³ | 1,00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на щори -хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 - бели | 9 | 18 | м² | 27,00 |  |  |
| 29 | Доставка и подмяна на патрони на врати | 1 | 4 | бр | 5,00 |  |  |
| 30 | Доставка и подмяна на брави на врати | 1 | 4 | бр | 5,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. XIII без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т. 1 до т. 30/: |  |  |  |  |  |  |  |

XIV. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 7, довършителни работи фоайе

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на ППТ | м | 1,00 |  |  |
| 2 | Обработка на под за полагане на гранитогрес | м² | 62,00 |  |  |
| 3 | Подова настилка - гранитогрес | м² | 62,00 |  |  |
| 4 | РVC первази | м | 33,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела 60x60 | бр. | 5,00 |  |  |
| 6 | LED аварийно осветление | бр. | 1,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. XIV без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т. 1 до т. 6/: |  |  |  |  |  |

XV. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 7, довършителни работи коридори

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка на под за полагане на гранитогрес | м² | 25,00 |  |  |
| 2 | Подова настилка - гранитогрес | м² | 25,00 |  |  |
| 3 | РVC первази | м | 35,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела 30x60 | бр | 3,00 |  |  |
| 5 | Аварийно осветление | бр | 2,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз | м | 4,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. XV без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т. 1 до т. 6/: |  |  |  |  |  |

XVI. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 7, ремонт помещение без санитарен възел – два броя стаи – 706 и 707

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сваляне на тапети | м² | 96,00 |  |  |
| 2 | Циментова замазка | м² | 56,00 |  |  |
| 3 | Настилка от ламинирани плоскости | м² | 56,00 |  |  |
| 4 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 156,00 |  |  |
| 5 | Грундиране на стени и тавани | м² | 156,00 |  |  |
| 6 | Боядисване с латексови бои - бяло | м² | 60,00 |  |  |
| 7 | Боядисване с латексови бои - цветно | м² | 96,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на апартаментно табло, ключове, контакти и осветителни табла | к-т | 2,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на щори -хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 – бели | м² | 8,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз | м | 6,00 |  |  |
| 11 | Мазилка около врати | м² | 4,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. XVI без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т.1 до т. 11/: |  |  |  |  |  |

XVII. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 8, довършителни работи помещения

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Зали – 5 бр. | РКШ | мярка | К-во | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на мебели | 7 |  | м² | 7,00 |  |  |
| 2 | Сваляне на тапети | 330 |  | м² | 330,00 |  |  |
| 3 | Обработка на под за полагане на настилка – ламинат | 167 |  | м² | 167,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на подова настилка – ламинат | 167 |  | м² | 167,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на PVC первази | 149 |  | м | 149,00 |  |  |
| 6 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | 497 |  | м² | 497,00 |  |  |
| 7 | Грундиране на стени и тавани | 497 |  | м² | 497,00 |  |  |
| 8 | Боядисване с латекс – бяло | 167 | 3 | м² | 170,00 |  |  |
| 9 | Боядисване с латекс – цветно | 330 |  | м² | 330,00 |  |  |
| 10 | Обработка на под за полагане на настилка – гранитогрес | 6 |  | м² | 6,00 |  |  |
| 11 | Полагане на подова настилка антре – гранитогрес | 6 |  | м² | 6,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на преходна лайсна 0,9 м. | 6 | 1 | бр | 7,00 |  |  |
| 13 | Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци |  |  | м³ | 1,00 |  |  |
| 14 | Мазилка около врати и прозорци | 41 | 2 | м² | 43,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на конвектор | 6 |  | бр | 6,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. XVII без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т. 1 до т. 15/: |  |  |  |  |  |  |  |

XVIII. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 8, ремонт на санитарни възли

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на ВиК инсталация | к-т | 2,00 |  |  |
| 2 | Изграждане на ВиК инсталация | к-т | 2,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на писоари | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на тоалетна мивки комплект със сифон, размер 50 см/45 см/ | бр. | 3,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на батерия за тоалетна мивка | бр. | 3,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 3,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на писоари | бр. | 2,00 |  |  |
| 8 | Разбиване на облицовка с фаянсови плочи | м2 | 90,00 |  |  |
| 9 | Облицовка с фаянсови плочи | м2 | 90,00 |  |  |
| 10 | Циментова замазка | м2 | 20,00 |  |  |
| 11 | Облицовка с теракотени плочи | м2 | 20,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на поставка за тоалетна хартия | бр. | 3,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на поставка за хартия за ръце | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на огледало/50 см/75 см/ | бр. | 2,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на радиатор - лира/стомана, 90 см/40 см/ | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Изкърпване на мазилка върху стени | м2 | 90,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на окачен таван/растерен, минерал-фазерно пано, 60 см/60 см, min 70 % влагоустойчивост/ | м2 | 20,00 |  |  |
| 18 | Монтаж на ел. инсталации - комплект /табло, излази за осветление и контакти до 3 м/ | к-т | 1,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на осветителни тела /влагозащитени, монтаж в окачен таван/ | бр. | 7,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на ключове и контакти/7 бр. ключове и 2 бр. контакти/ | бр. | 9,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на вентилатори за баня | бр. | 3,00 |  |  |
| 22 | Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци | м³ | 1,00 |  |  |
| 23 | Ревизия 20х30 | бр. | 4,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. XVIII без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количесва от т.1 до т. 23/: |  |  |  |  |  |

XIX. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 8, довършителни работи фоайе

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на ППТ | м | 1,00 |  |  |
| 2 | Окачен таван | м² | 32,00 |  |  |
| 3 | Обработка на под за полагане на гранитогрес | м² | 32,00 |  |  |
| 4 | Подова настилка – гранитогрес | м² | 32,00 |  |  |
| 5 | РVC первази | м | 22,00 |  |  |
| 6 | Изкърпване мазилка | м² | 3,00 |  |  |
| 7 | Гипсова шпакловка по стени | м² | 48,00 |  |  |
| 8 | Грундиране на стени | м² | 48,00 |  |  |
| 9 | Боядисване стени с латекс-цветно | м² | 48,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела 60x60 | бр | 4,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на конвектор | бр | 1,00 |  |  |
| 12 | Монтаж на ел. инсталации/табло, ключове, контакти и излази до 3м | к-т | 1,00 |  |  |
| 13 | Монтаж ел. инсталация аварийно осветление, в т.ч. и осветителни тела | к-т | 1,00 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. XIX без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 13/: |  |  |  |  |  |

XX. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, етаж 8, довършителни работи коридори

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окачен таван | м² | 20 |  |  |
| 2 | Обработка на под за полагане на гранитогрес | м² | 20 |  |  |
| 3 | Подова настилка - гранитогрес | м² | 20 |  |  |
| 4 | РVC первази | м | 28 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на LED осветителни тела 30x60 | бр | 3 |  |  |
| 6 | Монтаж ел. инсталации осветление | к-т | 1 |  |  |
| 7 | Монтаж ел. инсталация аварийно осветление, в т.ч. и осветителни тела | к-т | 1 |  |  |
| 8 | Изкърпване мазилка | м² | 3 |  |  |
| 9 | Сваляне на тапети +фоаие | м² | 103 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени | м² | 55 |  |  |
| 11 | Грундиране на стени | м² | 55 |  |  |
| 12 | Боядисване стени с латекс-цветно | м² | 55 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. XX без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 12/: |  |  |  |  |  |

ХXI. Реконструкция на работни помещения със санитарен възел в административната сграда  на СОСП „Ботевград 2“, ремонт стълбищна клетка бл. „Б“

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкърпване на мазилка | м² | 25.00 |  |  |
| 2 | Шпакловка на стени и тавани | м² | 570.00 |  |  |
| 3 | Запълване на фуги | м² | 15.00 |  |  |
| 4 | Грундиране | м² | 650.00 |  |  |
| 5 | Боядисване цветно | м² | 650.00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на цокъл | м² | 14.00 |  |  |
| 7 | Обработка на под за полагане на настилка от гранитогрес | м² | 145.00 |  |  |
| 8 | Направа настилка от гранитогрес, вкл. и цокъл | м² | 145.00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на осветителни тела | бр. | 27 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. XXI без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 9/: |  |  |  |  |  |

XXII. Ремонт на метален покрив на Блок "А" и покрив на аварийно стълбище на административната сграда на СОСП  „Ботевград 2“

| № по ред | Видове строително-ремонтни работи /включват доставка и монтаж/ | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОКРИВ НА БЛОК "А" |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на LT ламарината от 8-те полета на покрива 19,50 м. х 5,8 м. = 113 м2 х 8 = 904 м2 | м² | 904,0 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуваща ламарина за обшивка на стена за разликите в нивата между покривите / калкан / 20 м х 1 =20 м2; 7 калкана х 20 м2 = 140 м2 | м² | 140 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуваща ламарина за обшивка на бордове | м² | 80 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ламарина за обшивка на стени калкани на ламаринен покрив | м² | 140 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ламарина за обшивка на двата борда на блок "А" | м² | 80 |  |  |
| 6 | Изработка и монтаж метална конструкция за закрепване на LT ламарината, включително грундиране - 8 полета по 690 кг. на поле | кг. | 5520 |  |  |
| 7 | Монтаж на LT ламарината от 8-те полета на покрива 19,50 м. х 5,8 м. = 113 м2 х 8 = 904 м2 | м² | 904,0 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж снегозадържане на метален покрив | м. | 180 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж стопери през 0,5 м. - 40 бр. на поле. 9 полета по 40 бр. = 360 | бр. | 360,0 |  |  |
| 10 | Монтаж и демонтаж фасадно метално тръбно скеле на южната стена | м² | 214,5 |  |  |
| 11 | Почистване и извозване строителни отпадъци | м³ | 15 |  |  |
| 12 | Обрушване на компроментирана мазилка стени | м² | 25 |  |  |
| 13 | Измазване на стени с вароциментов разтвор | м² | 25 |  |  |
| 14 | Грундиране на стени | м² | 50 |  |  |
| 15 | Боядисване с фасаген | м² | 50 |  |  |
| 16 | Направа на топлоизолация EPS 8см и шпакловка с мрежа по фасада бар | м² | 60 |  |  |
| 17 | Направа на метална конструкция фасада „барче“ за закрепване на ламарина | кг. | 140 |  |  |
| 18 | Направа на обшивка фасада „барче“ с ламарина | м² | 35 |  |  |
| 19 | Боядисване на LT ламарина с боя цвят черен | м² | 1077 |  |  |
|  | ПОКРИВ АВАРИЙНО СТЪЛБИЩЕ |  |  |  |  |
| 20 | Подготовка покрив аварийно стълбище за хидроизолация /почистване стара хидроизолация, отливане бетон за наклон/ | м² | 15,5 |  |  |
| 21 | Направа на хидроизолация 2 пласта воалит 4мм без посипка | м² | 15,5 |  |  |
| 22 | Направа на хидроизолация с воалит 4,5мм с посипка | м² | 15,5 |  |  |
| 23 | Демонтаж ламарина по бордове | м² | 16 |  |  |
| 24 | Грундиране и шпакловане на бордове с водонепропусклива шпакловка и мрежа | м² | 12,3 |  |  |
| 25 | Направа на силиконова мазилка по бордове | м² | 12,3 |  |  |
| 26 | Направа обшивка с ламарина по бордове | м² | 16 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. XXII без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 26/: |  |  |  |  |  |

XXIII. Вертикална планировка на административния район на СОСП „Ботевград 2“

| № |  | Мярка | количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Етап стени ограда |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуваща облицовка и обрушване | м² | 230 |  |  |
| 2 | Товарене и извозване на строителни отпадъци с коефициент на разбухване | м³ | 20 |  |  |
| 3 | Обрушване на мозайка по стени ограда | м² | 230 |  |  |
| 4 | Изкърпване на стени ограда с циментова мазилка 40% от 230м2 | м² | 92 |  |  |
| 5 | Водонепропусклива шпакловка с мрежа на стени ограда | м² | 230 |  |  |
| 6 | Направа на силиконова мозаечна минерална мазилка | м² | 230 |  |  |
| 7 | Редене на капак тип рустик върху цименто-пясъчна замазка | м | 115 |  |  |
|  | Етап пътен бордюр |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж на пътен бордюр | м | 260 |  |  |
| 9 | Товарене и извозване на строителни отпадъци с коефициент на разбухване | м³ | 65 |  |  |
| 10 | Профилиране на пътен бордюр | м | 230 |  |  |
| 11 | Редене на пътен бордюр върху подложен бетон | м | 230 |  |  |
| 12 | Демонтаж на градински бордюр | м | 15 |  |  |
| 13 | Демонтаж на тротоарни плочки | м² | 111 |  |  |
| 14 | Профилиране на градински бордюр | м | 15 |  |  |
| 15 | Редене на градински бордюр | м | 15 |  |  |
| 16 | Профилиране и уплътняване на тротоар с трошен камък до 15 см | м² | 111 |  |  |
| 17 | Полагане на сипица за редене на паваж | м³ | 6 |  |  |
| 18 | Редене на паваж 20x20x6 | м² | 111 |  |  |
|  | Етап вертикална планировка централен вход и градинка |  |  |  |  |
| 19 | Демонтаж на тротоарни плочки | м² | 210 |  |  |
| 20 | Товарене и извозване на строителни отпадъци с коефициент на разбухване | м3 | 83 |  |  |
| 21 | Профилиране и уплътняване на тротоар с трошен камък до 15 см | м² | 210 |  |  |
| 22 | Редене на градински бордюр | м | 90 |  |  |
| 23 | Полагане на сипица за редене на паваж | м³ | 8,5 |  |  |
| 24 | Редене на паваж 20x20x6 | м² | 140 |  |  |
| 25 | Поставяне на линеен отводнител | м | 10 |  |  |
| 26 | Направа на стъпала | бр. | 36 |  |  |
| 27 | Повдигане на точков отводнител | бр. | 7 |  |  |
| 28 | Редене на паваж 20x20x6 върху замазка | м² | 290 |  |  |
| 29 | Редене на пътна ивица | м | 10 |  |  |
|  | Етап пътна канавка |  |  |  |  |
| 30 | Демонтаж на съществуваща пътна канавка | м | 130 |  |  |
| 31 | Товарене и извозване на строителни отпадъци с коефициент на разбухване | м³ | 20,5 |  |  |
| 32 | Подготовка за редене на пътна канавка | м | 130 |  |  |
| 33 | Редене на пътна канавка 35/35/75 върху подложен бетон | м | 130 |  |  |
| 34 | Допълване с хумус | м³ | 10 |  |  |
| 35 | Направа на шахта утайник | бр. | 1 |  |  |
|  | Етап асфалтиране |  |  |  |  |
| 36 | Демонтаж на съществуващ асфалт и усилване на земна основа с трошен камък | м² | 400 |  |  |
| 37 | Товарене и извозване на строителни отпадъци с коефициент на разбухване | м³ | 160 |  |  |
| 38 | Обрушване на компрометиран бетон, армиране и леене на бетон за основа | м³ | 10 |  |  |
| 39 | Изкърпване на участъци с асфалт | м² | 400 |  |  |
| 40 | Грундиране с битумна емулсия | м² | 1800 |  |  |
| 41 | Асфалтиране с плътна смес до 6 см | м² | 1400 |  |  |
| Предложена цена за изпълнение на дейностите по т. XXIII без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 41/: |  |  |  |  |  |

1. Обща цена за изпълнение на дейностите от т. I до XXIII: …................. (словом: …………………………………………) лв. без включен ДДС, съответно …................. (словом: …………………………………………) лв. с включен ДДС.

2. Непредвидени разходи – 10 % от сумата по точка 1 е: …................. (словом: …………………………………………) лв. без включен ДДС, съответно …..................... (словом: …………………………………………) лв. с включен ДДС.

3. Общата цена за изпълнение на поръчката е: …................. (словом: …………………………………………) лв. без включен ДДС, съответно …................. (словом: …………………………………………) лв. с включен ДДС.

*Забележка: Общата цена за изпълнение на поръчката е равна на сумата от предложените цени от т. 1 и т. 2.

Ценообразуващите показатели за формиране на единичните цени за всички непредвидени и допълнително възникнали ремонтни работи (които не са включени в количествено-стойностната сметка от настоящото ценово предложение), са както следва:

| Параметри | Стойност на параметрите |
| --- | --- |
| Часова ставка | …………………..лв./ч.ч. |
| Допълнителни разходи за труд | …………………..% |
| Допълнителни разходи за механизации | …………………..% |
| Доставно-складови разходи | …………………..% |
| Печалба върху вложения труд, материали и механизация | …………………..% |
| Цена на вложените материали и механизация | По фактурна стойност |

*Процентът на печалба върху вложения труд, материали и механизация трябва да е положително число, по-голямо от нула.

Цената е окончателна и определена при пълно съответствие с условията от обявата.

В ценовото предложение са включени абсолютно всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Запознати сме, че аритметични грешки и противоречия в ценовото предложение са основание за отстраняване от възлагането на обществената поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |