Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Строително-монтажни дейности, технологично обновление и модернизация на административната сграда и сграда караулка на СОСП Велико Търново 2“

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.

1. Въведение.

Една от основните задачи на ДАЕУ е поддръжката на Съобщителните обекти със специално предназначение за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната,  базови елементи на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ), явяваща се основа на Интегрираната комуникационно-информационна система на системата за управление на страната и въоръжените сили при кризисни ситуации.

2. Съществуващо положение.

Вследствие на дългогодишната експлоатация (над 35 години) и процесите на естествено износване, административната сграда и сграда караулка на СОСП Велико Търново 2 са силно амортизирани. От своя страна амортизираният сграден фонд създава условия за нарушаване на нормалната дейност на СОСП Велико Търново 2 и води до увеличени енергийни разходи.

- ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Предметът на обществената поръчка е „Строително-монтажни дейности, технологично обновление и модернизация на административната сграда и сграда караулка на СОСП Велико Търново 2“, с което ще се повиши енергийната ефективност и ще се възстановят нормалните условия за труд и експлоатация на сградния фонд.

- ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.

1. Минимални технически изисквания.

  - Подмяна на амортизирана дограма в административна сграда и сграда караулка на СОСП Велико Търново 2.

1.1.1 Подмяна на амортизирана дограма в административна сграда на СОСП Велико Търново 2.

| № | Дейности | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на стара дограма | м2 | 82,00 |
| 2 | Демонтаж на стари врати | бр. | 17,00 |
| 3 | Изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ дограма 5 камерен профил, цвят БЯЛ, стъклопакет 24 мм. бял/ 4 сезона | м2 | 82,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни дъски от пластифицирана ламарина | м. | 38,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни дъски от ПВЦ | м. | 38,00 |
| 6 | Обръщане около дограма отвътре, вкл. алуминиев ръбоохранител | м. | 180,00 |
| 7 | Обръщане около дограма отвън | м. | 180,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на интериорна врата 87/197 см. с регулируема каса до 35 см. | бр. | 12 |
| 9 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 78/197 см. с бял пълнеж | бр. | 1 |
| 10 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 95/225 см. с бял пълнеж и стъкло 50/50% | бр. | 3 |
| 11 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 85/194 см. с бял пълнеж и стъкло 50/50% | бр. | 1 |

Компонентите на ПВЦ дограма са показани в таблица:

|  | Модул: Б, ЕТ-1 Брой: 10 L = 1200 mm. H = 720 mm. Отваряема площ: 0,45 m2 Неотваряема площ: 0,45 m2 Комарник площ: 0,45 m2 | Профили : Цвят - 2 стр/ бял Каса P Кемпфер P Крило прозоречно 5P Стъклопакет: 24 mm B+4s Обков, двуосно отваряне Добавки: 150 mm ППД (2 стр/ бял) |
| --- | --- | --- |
|  | Модул: Б, ЕТ1,1 Брой: 8 L = 2400 mm. H = 2070 mm. Отваряема площ: 1,66 m2 Неотваряема площ: 3,32 m2 Комарник площ: 1,66 m2 | Профили: Цвят - 2 стр/ бял Каса P Кемпфер P Крило прозоречно 5P Стъклопакет: 24 mm B+4s Обков, двуосно отваряне Добавки: 150 mm ППД (2 стр/ бял) |
|  | Модул: Б, ЕТ2,1 Брой: 7 L = 2380 mm. H = 1780 mm. Отваряема площ: 1,34 m2 Неотваряема площ: 2,90 m2 Комарник площ: 1,34 m2 | Профили: Цвят - 2 стр/ бял Каса P Кемпфер P Крило прозоречно 5P Стъклопакет: 24 mm B+4s Обков, двуосно отваряне Добавки: 150 mm ППД (2 стр/ бял) |
|  | Модул: Б, ЕТ2,2 Брой: 1 L = 1700 mm. H = 1420 mm. Отваряема площ: 0,98 m2 Неотваряема площ: 1,40 m2 Комарник площ: 1,40 m2 | Профили : Цвят - 2 стр/ бял Каса P Кемпфер P Крило прозоречно 5P Стъклопакет: 24 mm B+4s Обков, двуосно отваряне Добавки: 150 mm ППД (2 стр/ бял) |

1.1.2. Подмяна на амортизирана дограма в сграда караулка на СОСП Велико Търново 2.

| № | Дейности | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на стара дограма | м2 | 17,00 |
| 2 | Демонтаж на стари врати | бр. | 11 |
| 3 | Изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ дограма 5 камерен профил, цвят БЯЛ, стъклопакет 24 мм. бял/ 4 сезона | м2 | 17,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни дъски от пластифицирана ламарина | м. | 13,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни дъски от ПВЦ | м. | 13,00 |
| 6 | Обръщане около дограма отвътре, вкл. алуминиев ръбоохранител | м. | 40,00 |
| 7 | Обръщане около дограма отвън | м. | 40,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на интериорна врата 80/200 см с регулируема каса до 35 см. | бр. | 1 |
| 9 | Доставка и монтаж на интериорна врата 90/200 см с регулируема каса до 35 см. | бр. | 3 |
| 10 | Доставка и монтаж на интериорна врата 70/200 см с регулируема каса до 25 см. | бр. | 1 |
| 11 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 см с бял пълнеж и стъкло 50/50% | бр. | 5 |
| 12 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 100/200 см с бял пълнеж и стъкло 50/50% | бр. | 1 |
| 13 | Доставка и монтаж на алуминиева остъкляване с бял пълнеж и стъкло 50/50% | м2 | 14,00 |

Компонентите на ПВЦ дограма са показани в таблица:

|  | Модул: К, ЕТ1,1 Брой: 1 L = 2250 mm. H = 1400 mm. Отваряема площ: 1,00 m2 Неотваряема площ: 2,15 m2 Комарник площ: 1,00 m2 | Профили: Цвят - 2 стр/ бял Каса P Кемпфер P Крило прозоречно 5P Стъклопакет: 24 mm B+4s Обков, двуосно отваряне Добавки: 150 mm ППД (2 стр/ бял) |
| --- | --- | --- |
|  | Модул: К, ЕТ1,2 Брой: 6 L = 860 mm. H = 1400 mm. Отваряема площ: 1,20 m2 Неотваряема площ: 0,00 m2 Комарник площ: 1,20 m2 | Профили : Цвят - 2 стр/ бял Каса P Крило прозоречно 5P Стъклопакет: 24 mm B+4s Обков Добавки: 150 mm ППД (2 стр/ бял) |
|  | Модул: К, ЕТ2,1 Брой: 2 L = 2250 mm. H = 1400 mm. Отваряема площ: 1,00 m2 Неотваряема площ: 2,15 m2 Комарник площ: 1,00 m2 | Профили: Цвят - 2 стр/ бял Каса P Кемпфер P Крило прозоречно 5P Стъклопакет: 24 mm B+4s Обков, двуосно отваряне Добавки: 150 mm ППД (2 стр/ бял) |

Забележки:

- Размерите на ПВЦ дограма и врати са ориентировъчни.

- Точни размери се снемат на място от изпълнителя.

  - Ремонт и реконструкция на помещения, санитарни възли и стълбищни клетки в административна сграда и сграда караулка на СОСП Велико Търново 2.

| 1.2.1. Ремонт на помещение 207 в административна сграда. №; Дейности; Мярка; Количество. 1; Доставка и монтаж на подова настилка от ламинирани плоскости и подложка.; м²; 25,00. 2; Доставка и монтаж подови первази; м.; 40,00. 3; Гипсова шпакловка на таван; м²; 25,00. 4; Грундиране на таван; м²; 25,00. 5; Боядисване с латексови бои - бяло; м²; 25,00. 6; Лакиране на дървена ламперия; м²; 70,00. 7; Доставка и монтаж ключове и контакти; бр.; 8. 8; Доставка и монтаж на осветителни LED тела; бр.; 6. 9; Доставка и монтаж на щори - хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 см. - бели; м²; 7,20. 10; Мазилка около врати; м²; 1,00. 1.2.2. Ремонт на помещения 103, 104, 201, 202, 203, 204, 205 и 206 в административна сграда. №; Дейности; Мярка; Количество. 1; Доставка и монтаж на подова настилка от ламинирани плоскости и подложка.; м²; 98,00. 2; Доставка и монтаж подови первази; м.; 96,00. 3; Доставка и монтаж на преходни лайсни; м.; 11,00. 4; Гипсова шпакловка по стени и тавани; м²; 280,00. 5; Грундиране на стени и тавани; м²; 280,00. 6; Боядисване с латексови бои - бяло; м²; 98,00. 7; Боядисване с латексови бои - цветно; м²; 182,00. 8; Доставка и монтаж ключове и контакти; бр.; 40. 9; Доставка и монтаж на осветителни LED тела; бр.; 16. 10; Доставка и монтаж на щори - хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 см. - бели; м²; 28,80. 12; Мазилка около врати; м²; 8,00. |  |
| --- | --- |

1.2.3. Ремонт на коридор етаж 2 и санитарен възел в административна сграда.

| № | Дейности | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 75,00 |
| 2 | Грундиране на стени и тавани | м² | 75,00 |
| 3 | Боядисване с латексови бои – бяло | м² | 25,00 |
| 4 | Боядисване с латексови бои – цветно | м² | 50,00 |
| 5 | Доставка и монтаж ключове и контакти | бр. | 6 |
| 6 | LED аварийно осветление | бр. | 3 |
| 7 | Доставка и монтаж на осветителни LED тела | бр. | 5 |
| 8 | Доставка и монтаж на осветително LED тяло 60х60 | бр. | 1 |
| 9 | Доставка и подмяна на пити окачен таван влагоустойчиви | м² | 12,00 |

1.2.4.	Ремонт на коридор етаж 1, столова, преддверие и санитарен възел в административна сграда.

| № | Дейности | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 170,00 |
| 2 | Грундиране на стени и тавани | м² | 170,00 |
| 3 | Боядисване с латексови бои – бяло | м² | 60,00 |
| 4 | Боядисване с латексови бои – цветно | м² | 110,00 |
| 5 | Доставка и монтаж ключове и контакти | бр. | 10 |
| 6 | LED аварийно осветление | бр. | 4 |
| 7 | Доставка и монтаж на осветителни LED тела | бр. | 6 |
| 8 | Мазилка около врати | м² | 5,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на осветително LED тяло 60х60 | бр. | 2 |
| 10 | Доставка и подмяна на пити окачен таван влагоустойчиви | м² | 12 |
| 11 | Доставка и монтаж на батерия и сифон | к-т | 3 |

1.2.5.  Ремонт на стълбищна клетка в административна сграда.

| № | Дейности | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 150,00 |
| 2 | Грундиране на стени и тавани | м² | 150,00 |
| 3 | Боядисване с латексови бои – бяло | м² | 25,00 |
| 4 | Боядисване с латексови бои – цветно | м² | 125,00 |
| 5 | Доставка и монтаж ключове и контакти | бр. | 6 |
| 6 | LED аварийно осветление | бр. | 2 |
| 7 | Доставка и монтаж на осветителни LED тела | бр. | 3 |

| 1.2.6. Ремонт на стълбищна клетка и преддверие 1 в сграда караулка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №; Дейности; Мярка; Количество. 1; Гипсова шпакловка по стени и тавани; м²; 154,00. 2; Грундиране на стени и тавани; м²; 154,00. 3; Боядисване с латексови бои – бяло; м²; 34,00. 4; Боядисване с латексови бои – цветно; м²; 120,00. 5; Доставка и монтаж ключове и контакти; бр.; 6. 6; LED аварийно осветление; бр.; 4. 7; Доставка и монтаж на осветителни LED тела; бр.; 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Ремонт на помещения 201, 202, преддверие 2 и санитарен възел в сграда караулка. №; Дейности; Мярка; Количество. 1; Доставка и монтаж на подова настилка от ламинирани плоскости и подложка; м²; 55,00. 2; Доставка и монтаж подови первази; м.; 48,00. 3; Доставка и монтаж на подова настилка от теракота; м²; 20,00. 4; Доставка и монтаж на преходни лайсни; м.; 3,00. 5; Гипсова шпакловка по стени и тавани; м²; 150,00. 6; Грундиране на стени и тавани; м²; 150,00. 7; Боядисване с латексови бои – бяло; м²; 55,00. 8; Боядисване с латексови бои – цветно; м²; 95,00. 9; Доставка и монтаж ключове и контакти; бр.; 12. 10; Доставка и монтаж на осветителни LED тела; бр.; 9. 11; Доставка и монтаж на щори - хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 см. – бели; м²; 9,80. 12; Мазилка около врати; м²; 5,00. 13; Доставка и монтаж на мивка с плот; бр.; 1. 14; Доставка и подмяна на санитария в санитарен възел; к-т; 1. 15; Доставка и монтаж на батерия и сифон; к-т; 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.8. Ремонт на помещение 101, преддверие и санитарен възел в сграда караулка. №; Дейности; Мярка; Количество. 1; Доставка и монтаж на подова настилка от теракота; м²; 25,00. 2; Доставка и монтаж на мивка с плот; бр.; 1. 3; Доставка и монтаж на батерия и сифон; к-т; 2. 4; Доставка и монтаж на преходни лайсни; м.; 1,00. 5; Гипсова шпакловка по стени и тавани; м²; 92,00. 6; Грундиране на стени и тавани; м²; 92,00. 7; Боядисване с латексови бои – бяло; м²; 32,00. 8; Боядисване с латексови бои – цветно; м²; 60,00. 9; Доставка и монтаж ключове и контакти; бр.; 6. 10; Доставка и монтаж на осветителни LED тела; бр.; 4. 11; Доставка и подмяна на санитария в санитарен възел; к-т; 1. 12; Мазилка около врати; м²; 4,00. 13; Доставка и монтаж на щори - хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 см. – бели; м²; 10,00.

1.3. Саниране, външна топлоизолация и ремонт на тротоарна настилка на  административната сграда на СОСП Велико Търново 2.

1.3.1. Саниране и външна топлоизолация на административната сграда на СОСП Велико Търново 2.

| №; Дейности; Мярка; Количество. 1; Доставка и монтаж на стиропор 8 см.; м²; 425,00. 2; Доставка, полагане и измазване на армираща мрежа; м²; 425,00. 3; Доставка и полагане на външна силиконова мазилка; м²; 425,00. 4; Обръщане около дограма с фибран 3 см.; м²; 25,00. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2. Ремонт на тротоарна настилка пред административната сграда на СОСП Велико Търново 2. №; Дейности; Мярка; Количество. 1; Отстраняване на стара настилка и подравняване; м²; 72,00. 2; Изграждане на отводнителна канавка; м.; 48,00. 3; Полагане на нова тротоарна настилка; м²; 72,00.. |  |  |  |  |  |

2. Други изисквания.

Използваните материали да бъдат І-во качество, в съответствие с БДС и европейските стандарти. Тези материали да бъдат придружавани със съответните сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица и представени на етап изпълнение на поръчката.

Не се допуска влагането на некачествени материали и оборудване в обекта. При влагане на некачествени материали изпълнителят ще носи отговорност за влошено качество на извършените ремонтни работи на обекта. Изпълнителят е задължен да упражнява контрол върху качеството на материалите за осигуряване изпълнението на съществените изисквания към строежите.

При изпълнение на ремонтните дейности на обекта, Изпълнителят да се придържа към обема строително-монтажни работи предвиден в Количествената сметка. При възникнала необходимост от извършване на допълнителни строително-монтажни работи, в хода на изпълнението им, същите да бъдат предварително съгласувани с Възложителя, като се изготви отделна подробна количествено-стойностна сметка за възникналите допълнителни работи. На изпълнителя се изплащат доказаните непредвидени разходи (в случай, че възникнат такива). Същите не могат да надвишават общо 10% от стойността на СМР.

- ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

- Предаване и приемане на изпълнението.

Изпълнителят да изготвя своевременно текущата документация по време на строителството - актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2003 г. към ЗУТ и действащите нормативни актове и да ги представя на Възложителя при поискване и при приемане на извършените ремонтни работи;

Със завършването на работите, Изпълнителят трябва да уведоми писмено Възложителя и да представи на Възложителя цялата строителна документация, необходима за назначаване на комисия, която да оцени и приеме извършените СМР. Приемането се извършва на етапи, както следва:

- „Подмяна на амортизирана дограма в административна сграда и сграда караулка на СОСП Велико Търново 2“;

- „Ремонт и реконструкция на помещения, санитарни възли и стълбищни клетки в административна сграда и сграда караулка на СОСП Велико Търново 2“;

- „Саниране, външна изолация и ремонт на тротоарна настилка на административната сграда на СОСП Велико Търново 2“.

Изпълнителят  трябва да предвиди средства в размер до 10% от стойността на поръчката за непредвидени разходи за всеки от етапите.

Изпълнителят трябва да посочи ценообразуващите показатели, за формиране на единичните цени, за всички непредвидени и допълнително възникнали ремонтни работи, както следва:

- часова ставка;

- допълнителни разходи за труд;

- допълнителни разходи за механизация;

- доставни-складови разходи;

- печалба.

Работата се предава след изготвянето на приемателен протокол от Представители на Изпълнителя и Представители на ДАЕУ .

2. Срокове.

- Срокът на извършването на строително-монтажните дейности е до 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка.

Сроковете за извършване на отделните видове дейности се посочват от участниците в представен към техническото предложение „Линеен график за изпълнение на СМР и график на работната графа, отразяващ разпределението на човешкия ресурс по време на изпълнение на строителните работи от обхвата на поръчката“. Минималните гаранционни срокове за СМР са съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., бр. 65 от 19.08.2016 г., в сила от 19.08.2016 г., бр. 87 от 31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г., изм. и доп. бр. 89 от 12.11.2019 г.).

Минималните гаранционни срокове на подлежащото на доставка оборудване в обхвата на поръчката не могат да бъдат по-малки от гаранционните срокове на производителя на съответното оборудване.